- 3. Параллельные вычислительные системы.

- В области  высоких информационных технологий (ИТ) и вычислительной математики   проблемы параллельных вычислений занимают одно из ведущих мест. Это, в свою очередь, определяет и  основные направления развития архитектуры параллельных систем, программного обеспечения поддержки параллельных вычислений  и, наконец, средств коммуникаций  для поддержки высокопроизводительных систем. Публикаций по  проблемам параллельных вычислений великое множество. Если ограничиваться российскими изданиями, то следует отметить, прежде всего, вышедшую в 2002 году монографию В.В.Воеводина и Вл.В. Воеводина «Параллельные вычисления» [10], где изложены проблемы построения параллельных систем, технологии параллельного программирования и численные методы решения задач на параллельных структурах.

- Рассмотрим в кратком изложении основные концепции построения параллельных  систем в историческом ракурсе. Для этого  необходимо ввести понятие классификации  вычислительных систем. Их несколько, но наиболее известными  являются классификации по М.Флинну (М.Flynn) (1966г.), по Р.Хокни (R.Yockney), по Т.Фенгу (T.Feng) (1972 г.), по В.Хендлеру (W.Handler) и по Л.Шнайдеру (L.Snyder) (1988 г.).  Нет принципиальных отличий в представленных классификациях, но каждая из них выделяет свои критерии и параметры, по  которым выбирается та или иная архитектура вычислительной системы. В классическом варианте можно выделить четыре класса архитектур:

- SISD (Single Instruction Stream/Single Date Stream) - одиночный поток команд и одиночный поток данных. На практике к этой группе относятся все последовательные машины фон-неймановского типа.

- SIMD (Single Instruction Stream/Multiple Date Stream) - одиночный поток команд и множественный поток данных. Это, прежде  всего, векторные процессоры (PVM)  и матричные процессоры, как в ILLIAC IV.

MISD (Multiple Instruction Stream/Single Date Stream) - множество потоков команд, один поток данных, пустой класс, т.е. нет пока таких архитектур [10], как это считалось до того времени , пока не появились в 2000-2001 годах многопоточные процессоры на  одном кристалле типа  TLP (Thread – Level Parallelism).

MIMD (Multiple Instruction Stream/Multiple Date Stream) - множество потоков команд, множество потоков данных .

MIMD - класс представляет для нас наибольший интерес.

Перечисленные выше остальные классификации   отражают уточнения  и более детальную систематизацию попадающих в MIMD - класс архитектур. Заметим, что начиная уже с 60-х  годов, произошла быстрая эволюция  архитектуры параллельных систем: от векторных (PVM)  к системам с массовым параллелизмом (МРР), далее к системам с симметричным мультиплексированием (SMP – symmetrical multiprocessing), и наконец, к кластерным системам, построенным на SMP-узлах. К ним же примыкают ставшие очень распространенными в последнее время масштабируемые суперсистемы, построенные на принципах  ccNUMA (cache coherent non uniform memory architecture) –кэш - когерентные системы неоднородного доступа  к общей памяти [12,13].

Классическим примером МРР-систем  является  архитектура масштабируемой параллельной  вычислительной системы PARSYTEC, представленная в работе [2] на примере одной из модификаций продукции фирмы Gcel-64, построенной на транспьютерах Т-805.  GCel 1/64  является  мощным  компьютером  типа MIMD (Multiple Instractions Multiple Data) и представляет собой фактически  сеть  высокопроизводительных микропроцессоров (транспьютеров), каждый из которых  имеет  собственную  память.  Между  процессорами   можно производить   обмены   "память-память"   с   достаточно   высокой

скоростью.  GCel 1/64 - это конструктивно один  куб. Предусмотрено наращивание  мощности  системы  за  счет  увеличения  числа таких кубов.  Максимальное число кубов в системе 256,  что эквивалентно 16384 рабочим транспьютерам.

GCel работает   в   связке   с   внешней   или   управляющей машиной (frontend computer).  GCel 1/64 не является узлом сети ЛВС ВЦ  РАН.  Выход  на  GCel  c  любого  компьютера  локальной  сети осуществляется через внешнюю машину,  которая, будучи узлом сети, обеспечивает такую возможность.  Внешней машиной в  нашем  случае является ЭВМ SPARCStation 2 фирмы SUN. Она обеспечивает интерфейс с пользователем GCel,  функции загрузки процессорных узлов GCel и управления им,  слежения за работой GCel (monitoring),  реализует доступ к файловой системе.     Системное программное обеспечение называется PARIX (PARallelunIX).

Рассмотрим возможности GCel и PARIX более подробно.

GCel 1/64 - наименьшая аппаратная конструкция, которая может существовать самостоятельно. Будем для краткости называть ее Giga Cube  (GC).  GC  имеет   собственный   конструктив,   в   котором размещается    основное    оборудование,    а    также    система жизнеобеспечения и снабжения электропитанием.

GC состоит  из  4-х  кластеров.  Кластер  - это своеобразный атомарный  конструктивный  блок.  Каждый  кластер   содержит   17 процессорных   узлов.   Из   них   16  основных  рабочих  и  один дополнительный для повышения  надежности  системы,  вступающий  в работу    в    случае   отказа   любого   из   основных   рабочих узлов. Процессорные  узлы   размещаются   на   специальной   плате (processorboard).   Кластер   состоит   из   2-х   таких  плат  с процессорными узлами.

Каждый GC имеет еще один процессорный узел, управляющий. Если система   имеет   больше  одного  GC,  то  все  управляющие  узлы связываются между собой,  образуя  управляющую  сеть.  Назначение управляющих   узлов   GC:   конфигурирование, начальная  установка (reset),  слежение за работой системы (мониторинг) и  т.д.  Таким образом, на GC имеется 69 процессорных узлов.

Процессорный узел  содержит  транспьютер,   главную   память объемом 4 Мбайта, специальное логическое устройство для коррекции одиночных ошибок памяти и выдачи сигнала об  отказе  при  двойных ошибках (EDC-устройство),   а   также   микросхемы,   связанные  с датчиками температуры и напряжения в сети.

В качестве  процессора   процессорного   узла   используется транспьютер   Т805   фирмы   INMOS, который      является  разновидностью  RISC процессора. Это однокристальная интегральная схема с собственной памятью в  4 Кбайта (помимо главной - объемом 4 Мбайт).  Т805 имеет основной 32 разрядный процессор и процессор плавающей арифметики,  работающий с  64  разрядными  числами.  Возможна  прямая  адресация к памяти объемом   до   4Gбайт.      Главная  память  транспьютерного  узла 4 Мбайта. Подобно другим RISC архитектурам Т805 имеет специфическую систему команд.  Код команды имеет либо 4 бита,  либо находится в специальном регистре. Операнды и результат операции размещается в стеке  из 3-х регистров.  Команды не содержат обращения к памяти, кроме 2-х операций (записи и чтения из памяти). Транспьютер имеет специальные  средства  для  поддержания мультипрограммирования на одном транспьютере (управление очередями, таймеры, приоритеты для процессов). Развернутой системы прерываний транспьютеры не имеют, но имеются средства реакции на некоторые внешние события  -  т.н. SYSTEM  SERVICES  -  для  приведения системы в исходное состояние (reset),  проведения начальной загрузки  транспьютера,  получения информации  об  ошибках.  Специальных средств защиты и управления памятью  Т805  не  имеет,  что  в  некотором  смысле   оправдано, поскольку   принятая   на  транспьютерах  идеология  параллельных вычислений предполагает,  что параллелизм достигается в  основном работой на нескольких транспьютерах. Многозадачность возможна, но она реализуется таким образом, что на одном транспьютере не могут работать   процессы,   принадлежащие  разным  задачам.

На одном транспьютере работают  в  мультипрограммном  режиме только  процессы пользователя (основной и подчиненные в виде т.н. (thread))   и   служебные   процессы   их   обслуживающие.   Защита обеспечивается программным образом за счет жесткого распределения памяти  при  начальной  загрузке  программы.   Следствием   этого является  то,  что  обычный пользователь не программирует в кодах транспьютера и на ассемблере.  Важная часть  работы  Т805  -  это организация обменов "память-память" между транспьютерами.  Каждый транспьютер имеет 4 специальных канала - линка для такого обмена. Каждый линк имеет 2 подканала - для ввода и для вывода. На каждом транспьютере информация в линк (или из  линка)  передается  через специальный  линковый интерфейс.  Максимальная скорость обмена по линку 20 Мбит/сек (2.35 Мбайт/сек).  Для  реализации  логического уровня   связи   между  транспьютерами  используется  специальное программно настраиваемое  устройство  -  канальный  переключатель С004  (INMOS  C004  LINK  CROSSBAR SWITCH).

На физическом уровне  каждый  транспьютер  без  использования С004   может  быть  максимально  связан  только  с  4-мя  другими транспьютерами.  На логическом  уровне,  благодаря  использованию С004,  при  соответствующей  программной настройке, возможно иметь практически неограниченное число виртуальных логических  каналов. В GCel на каждом кластере имеется 4 х С004, и каждый, из 4-х физических линков транспьютера, выходит  на разные С004. С004 поддерживает скорость 20 Мбит/сек.

Физически обмены по линкам происходят синхронно. Это значит, что обмен происходит только тогда,  когда на  одном  транспьютере выставлена команда ввода (или вывода),  а на другом соответственно команда  вывода (или  ввода).  Обмен  начинается,   когда   выдана последняя   в   этой   паре   команда.   В   будущих  разработках предполагается  реализация  на  физическом  уровне   ассинхронных обменов.  В  рамках  PARIX  на  языках  высокого  уровня  имеются процедуры ассинхронного обмена,  но  они  реализуются  средствами эмуляции.

Как уже  говорилось  выше,  из транспьютерных узлов строятся кластеры, четыре кластера  составляют  куб  (GCel).  На  каждом  кубе имеется   еще  один  транспьютерный  узел  для  управления.  Этот управляющий узел предназначен для:

-  производства  начальных   установок  для   куба (процедура reset);

-  отслеживание внешней среды через  реакцию  на  сигналы  от температурных

датчиков и датчиков уровня напряжения;

- конфигурирование  связей  между  узлами   через   загрузку  канальных

переключателей (C004) на каждом кластере.

Если система  имеет  несколько  кубов (максимально 256),  то управляющие процессорные узлы образуют управляющую сеть.

Ввод-вывод на GC осуществляется  с  каждого  транспьютерного узла  по  обычным  линкам.  В  рамках PARIX определены конкретные логические линки для  ввода-вывода  на  каждом  узле.  Информация ввода-вывода передается между GC и внешней машиной по специальным линиям связи,  называемым ENTRY USER или просто ENTRY. Количество таких  ENTRY  может  быть  различным  и  определяется в частности специальным интерфейсом,  устанавливаемым  на  материнскую  плату внешней машины. В нашем случае, мы имеем интерфейс BBK-S4, который имеет 3 ENTRY (1,2,3) и еще  одну линию (0), связывающую  внешнюю машину  с  управляющим узлом GC.  Ниже мы увидим,  что количество ENTRY для PARIX определяет количество одновременно решаемых задач на  GC.  По  каналам  ENTRY  осуществляются операции ввода-вывода между GC и периферийными устройствами рабочих станций ЛВС ВЦ РАН.

В заключении    этого    раздела    несколько     слов     о производительности  вычислительной системы GCel 1/64.  Физические характеристики     GCel     1/64     следующие.      Максимальная производительность  каждого  процессорного  узла  с транспьютером T805(30Mгц) оценивается разработчиком в 4.3  MFLOPS  и  30  MIPS, максимальная  скорость  обмена  между узлами по линкам 20Mбит/сек (2.35 Mбайт/сек). Это значит, что максимальная производительность для GCel 1/64 может  быть  0.28  GFLOPS  и  1.9  GMIPS.  Реальная производительность GCel 1/64, естественно, меньше, она зависит от характера  конкретной  задачи,  от   качества   распараллеливания данного  алгоритма,  от объема и характера обменов по линкам,  от качества системного программного обеспечения.

PARIX -   аббревиатура   от  PARallel  unIX.  Это  системное программное  обеспечение,  построенное   на   базе   стандартного программного   обеспечения  внешней  машины  (в  нашем  случае это Solaris   1.1)   и   дополненное   программами,   обеспечивающими функционирование GCel.

PARIX - распределенная программная система.  Часть  программ  исполняется  на  внешней  машине  (SPARCstation  2),  другая  - в  транспьютерных узлах.

Пользователь на  этапе записи и редактирования текстов своих программ,  компиляции и получения загрузочного модуля с  GCel  не работает. Он пользуется стандартной unix-средой на внешней машине (редакторы  текстов,  NFS   и   т.д.),   специальными   кросс   - компиляторами,    стандартными    библиотеками,    дополнительной специальной библиотекой с алгоритмами для параллельной обработки, а  также  специальным  загрузчиком,  который  на  внешней  машине порождает   загрузочный   модуль   для    последующей    загрузки транспьютерных узлов GCel.

Для ЛВС  ВЦ РАН мы имеем 2 компилятора голландской фирмы ACE EXPERT - FORTRAN-77 и C ANSY.  Компиляторы  на  выходе  порождают объектный код в соответствии с промышленным стандартом COFF/T800.

Программа, созданная     компилятором     и     загрузчиком, предполагает,  что непосредственно на  процессорных  узлах  будет исполняться   не   только   программа   пользователя,   но  также подпрограммы из т.н.  USER RUNTIME LIBRARY,  обращение к  которым имели место из программы пользователя:

- программы обмена по линкам;

- другие  программы,  использующие  модель  программирования PARIX;

- стандартные численные подпрограммы.

Иными словами,  для каждого транспьютерного узла на  внешней машине   подготавливается   к   исполнению   программа   в  кодах транспьютера,  содержащая коды алгоритма пользователя и коды  тех программ  из  USER  RUNTIME LIBRARY,  которые используются данным алгоритмом.

Программа, исполняемая в процессорном узле,  может запросить процедуру ввода-вывода  (диск,  экран,  принтер).  Эти  процедуры реализуются через стандартный аппарат UNIXа - RPC,  о котором уже подробно  говорилось  выше.   Процессорный   узел   (транспьютер) выполняет   роль   клиента,  а  в  качестве  сервера  исполняется специальный процесс на внешней машине - т.н. D-Server. На внешней машине   может   работать  несколько  D-Server'ов  -  максимально столько,  сколько мы имеем USER ENTRY   (в  нашем  случае  -  3). Процесс   "D-Server"   на   внешней   машине   образуется,  когда пользователь выдает команду RUN.  Внешняя  машина  от  D-Server'а через управляющую сеть (в нашем случае,  как говорилось  выше, мы имеем один управляющий узел),  передавая информацию  через  ENTRY USER 0, производит:

- инсталляцию пользовательской партиции;

- загрузку исходного кода в каждый узел партиции;

- инициализацию   пользовательских   процессов   на   каждом процессорном узле.

В дальнейшем  D-Server  вступает  в  работу,   когда   через механизм  RPC  ему  передается  заказ на ввод-вывод (внешний) или возникают аварийные  ситуации  (ошибки  в  программах,  нарушение внешней  среды  и т.д.).  D-Server при исполнении соответствующих функций  может  порождать   подчиненные   процессы   на   внешней машине, которые в свою очередь могут быть процессами-клиентами по отношению к процессам-серверам на других  машинах  сети.  Следует обратить  внимание,  что  обмены  по линкам между транспьютерными узлами реализуются непосредственно командами  синхронных  обменов транспьютера   и  D-Server  не  участвует  в  их реализации.  Это способствует  повышению  общей  эффективности   решения   задачи. То есть  транспьютеры  между  собой  обмениваются  не  средствами UNIX'а,  а непосредственно с помощью команд  обмена  транспьютера Т805.   D-Server   в  режиме  RPC  "разговаривает"  не  с  самими процессами задачи, а с ядрами (kernel) PARIX'а, которые загружены в каждый процессорный узел.

Следует отметить, что архитектуры PARSYTEC и PARIX появились в реальной практике пользователей,  когда уже был некоторый  опыт использования   транспьютеров   INMOS   в   других  архитектурах, например,   вместе   с   обычными   персональными компьютерами (PC).  Для таких архитектур получили распространение свои модели программирования (Hellios с языком спецификаций  CDL, MEIKOS, MACH, LINDA, EXPRESS и др.). Были разработаны специальные языки  программирования  для  параллельной  обработки  (например, OCCAM).

Фирма PARSYTEC на GCel  в  принципе  имеет  возможность  для поддержки  большинства  из  сред (environment) ранних архитектур. Явно  поддерживается  CDL,  в  отношении  других  сред  требуется программная системная настройка.  Однако фирма PARSYTEC в большей мере рекомендует использование своей среды - т.н.  модель  PARIX, которая  предполагает  программирование на языках высокого уровня (без OCCAM'а)  для  некоторой  виртуальной  среды  с  соблюдением определенных правил. Представители фирмы PARSYTEC утверждают, что модель PARIX станет  стандартом  при  использовании параллельной обработки для процессов с локальной памятью.

Приведем краткое  описание  модели  PARIX.  Фактически   это описание дает пользователю,  разработчику программ, использующему PARSYTEC  GCel  1/64,  методику  разработки  своих   параллельных алгоритмов. Следует иметь ввиду  следующие особенности модели PARIX:

- разрабатываемый параллельный алгоритм будет исполняться на        множестве транспьютеров,  называемом партицией  (здесь под  термином  транспьютер  понимается не физический процессор, как  элемент  транспьютерного  узла  с  4-мя  линками,   а        некоторый    виртуальный    транспьютер    с   практически        неограниченным числом линков).  Для GCel 1/64  может  быть    партиция  из  16  транспьютеров  - p16 или lowerleft,  или        lowerright,  партиция  из  32  транспьютеров  -  p32   или upperhalf,  или lowerhalf,  партиция из 64 транспьютеров - p64 или GCel,  или all;  в GCel 1/64  нельзя  использовать партиции другой длины (кроме 16, 32, 64);

- программист   имеет   возможность   писать   универсальные        программы  в  смысле количества используемых транспьютеров (16,  32,  64),  для этих целей есть стандартная процедура NPROC (), выдающая число используемых транспьютеров;

- каждый транспьютер партиции имеет свою собственную  память  (4  Мбайта),  реальный  объем  памяти  в значительной мере зависит от числа используемых виртуальных линков;

- в память каждого транспьютера будет загружена одна и та же        программа. Это, пожалуй, главная особенность модели PARIX.  Есть   различные  способы  заставить  исполнять  различные программы  на  процессорах  партиции  при  таком   способе  загрузки   кода.   Для   этих  целей  имеются  специальные процедуры:  NOMPROC  (), дающая  ответ   в   виде   номера транспьютера (для партиции длиной N - номера транспьютеров от 0 до N-1),  на котором  выполняется  данная  программа.  Следовательно, можно используя обычный условный оператор,  реализовать  работу  разных  ветвей  программы  на  разных  транспьютерах.  С  помощью  NOMPOC  (),  а также процедуры  EXECUTE,    динамически     загружающей     предварительно        скомпилированную  программу,  можно  построить собственный  план загрузки каждого узла;

- каждый  виртуальный  транспьютер может быть связан с любым        количеством  других  виртуальных  транспьютеров,  но   два  транспьютера могут при этом иметь только один общий линк с  двумя подканалами (ввод-вывод);

- при  реализации  собственной  программы можно обмениваться        массивами  любой  длины  по  линкам  между  транспьютерами        различными способами (различными процедурами). Но при этом  всегда,  как и для  физического  транспьютера,  существует правило  синхронного  обмена:  процедура  ввода  на  одном  транспьютере соответствует процедуре вывода на связанном с  ним и соответственно наоборот. Способы обменов следующие:

1) синхронные обмены по виртуальным линкам (Send, Recv, SendLink,  RecvLink,  Select);

2) асинхронные (точнее на GCel 1/64  псевдоасинхронные)  обмены по виртуальным линкам (AInit, ASend, ARecv,  ASync);

3) случайные синхронные  обмены  между  транспьютерами (SendNode и RecieveNode);

- для  оптимальной  работы  транспьютеров  с  точки   зрения   обменов можно построить т.н.  топологию (линия, круг, куб,  гиперкуб,  дерево и т.д.).  Построить  топологию  можно  с  помощью стандартных процедур (MakeTorus, MakeTree и др.) и  с   помощью   процедур   построения   топологии   (newtop, addnewlink, freetop и др.) Последние позволяют динамически перестраивать и менять топологию;

- можно   запустить  параллелизм  (подчиненные  параллельные  ветви) на одном  транспьютере  (только  в  "С",  но  не  в FORTRANе);

- для  реализации  паралллельных   алгоритмов   используются  обычные   с   точки   зрения  входного  языка  стандартные компиляторы C ANSY и  FORTRAN-77,  никаких  дополнительных "параллельных"    операторов   они   не   содержат.   Весь параллелизм   достигается    использованием    специальных  "параллельных" процедур,  о некоторых таких процедурах уже говорилось выше (nomproc, nproc, execute, send, и т.д.).

На наш  взгляд  модель  PARIX  для  программиста  достаточно естественна.  Программист имеет один общий листинг программы, что облегчает отладку.  И  необходимо  лишь  привыкнуть  к  некоторой специфике  программистского мышления,  которая заключается в том, что  отдельные  части  программы,  ветви   условного   оператора, например,  могут исполняться не на одном процессоре, а на разных. Особо следует продумать стратегию ввода-вывода исходных данных  и конечного   результата.   При  этом  надо  помнить,  что  внешний ввод-вывод связан с работой D-Server'а,  аппарата RPC  и  поэтому протекает довольно  медленно  (секунды  или  даже  десятки секунд против миллисекунд для внутренних обменов между транспьютерами).

Часто исходные  данные  для параллельной программы находятся во внешнем файле.  В этом случае его надо прочитать один  раз  на один  из  транспьютеров партиции,  а дальше уже командами обменов разослать эти данные в полном объеме или  частично  по  отдельным транспьютерам.  Процедуру  вывода  данных  также  надо  тщательно продумать.  Вывод можно производить либо с  каждого  транспьютера партиции,   либо   собрать   все  выходные  данные  на  одном  из транспьютеров  партиции,  а  затем,  сформировав  выходной  файл, передать его во внешнюю память.

Впоследствии в качестве узлов в системе  станут применяться процессоры Power PC ,  значительно превосходящие по своим параметрам транспьютерную технологию.

Остановимся более подробно на кластерных системах, которые находят наибольшее применение в области  разработки параллельных алгоритмов в современных научных исследованиях. С этой точки зрения вычислительный кластер  есть совокупность узлов или отдельных компьютеров,  обьединенных  в рамках некоторой сети для решения одной задачи , что не исключает возможности решения на нем нескольких приложений. Каждый узел работает под управлением своей копии операционной системы (ОС) , в качестве которой используется  Linux, Windows NT, Solaris  и др. Кластерные проекты легко реализуемы  и потому получили наибольшее распространение. Вариантов реализации и построения кластеров множество. Выбор из этого множества определяется целым рядом параметров, характеризующих тот или иной проект. Безусловным фактором при выборе проекта  является его финансово-экономическое обоснование.

Рассмотрим основные принципы построения кластерных систем, основываясь на обзорном материале [13]. Термин "кластер" имеет множество определений. Одни во главу угла ставят отказоустойчивость, другие - масштабируемость, третьи - управляемость. Классическое определение кластера звучит примерно так: "кластер - параллельная или распределенная система, состоящая из нескольких связанных между собой компьютеров и при этом используемая как единый, унифицированный компьютерный ресурс". Таким образом, кластер представляет собой объединение нескольких компьютеров, которые на определенном уровне абстракции управляются и используются как единое целое. На каждом узле кластера (по сути, узел в данном случае - компьютер, входящий в состав кластера) находится своя собственная копия ОС. Напомним, что системы с архитектурой SMP и NUMA, имеющие одну общую копию ОС, нельзя считать кластерами. Впрочем, узлом кластера может быть как однопроцессорный, так и многопроцессорный компьютер, причем в пределах одного кластера компьютеры могут иметь различную конфигурацию (разное количество процессоров, разные объемы ОЗУ и дисков). Узлы кластера соединяются между собой либо с помощью обычных сетевых соединений (Ethernet, FDDI, Fibre Channel), либо посредством нестандартных специальных технологий. Такие внутрикластерные, или межузловые соединения позволяют узлам взаимодействовать между собой независимо от внешней сетевой среды. По внутрикластерным каналам узлы не только обмениваются информацией, но и контролируют работоспособность друг друга. Итак, кластер объединяет несколько серверов, соединенных между собой специальным коммуникационным каналом, часто называемым системной сетью. Узлы кластера контролируют работоспособность друг друга и обмениваются специфической информацией, например, о конфигурации кластера, а также передают данные между общими накопителями и координируют их использование. Контроль работоспособности осуществляется с помощью специального сигнала heartbeat ("сердцебиение", или "пульс"), который узлы кластера передают друг другу, чтобы подтвердить свое нормальное функционирование. Если в небольших кластерах heartbeat-сигналы передаются по тем же каналам, что и данные, то в крупных системах для этого выделяются специальные линии, так как кластерное ПО должно получать сигнал "сердцебиения" каждого сервера с определенным временным интервалом. В случае его неполучения сервер считается неработающим и кластер автоматически переконфигурируется. Также автоматически разрешаются конфликты между серверами, когда при запуске кластера возникает проблема выбора "ведущего" сервера или группы серверов, задача которых - сформировать новый кластер.

В качестве коммуникационного канала кластера могут использоваться обычные сетевые технологии (Ethernet, Token Ring, FDDI, АТМ), разделяемые шины ввода/вывода (SCSI или PCI), высокоскоростной интерфейс Fibre Channel или специализированные технологии CI (Computer Interconnect), DSSI (Digital Storage System Interconnect) или Memory Channel. DSSI-интерфейс предназначен для доступа к накопителям и для взаимодействия систем между собой. Он похож на мультихостовый протокол SCSI-2, но обладает большей производительностью и возможностью организации взаимодействия компьютеров. DSSI-кластеры поддерживают средства повышения надежности системы, разделение ресурсов, распределенную файловую систему и прозрачность. С точки зрения управления и обеспечения безопасности DSSI-кластер представляется единым доменом. Кластерных конфигураций существует огромное количество. Некоторые решения представляют собой объединение нескольких кластеров, да еще вместе с дополнительными устройствами. Разные варианты отвечают требованиям разных приложений и, естественно, различаются по стоимости и сложности реализации. Известны такие топологии кластеров, как звезда, кольцо, N-N и т. п. Тем не менее, каким бы экзотическим ни был кластер, его можно квалифицировать в соответствии с двумя критериями. Первый из них характеризует оперативную память узлов кластера. Здесь возможны два варианта: либо все узлы кластера имеют независимую оперативную память, либо у них существует общая разделяемая память. Второй критерий характеризует степень доступности устройств ввода-вывода, прежде всего - дисков. Понятие кластеров с разделяемыми дисками подразумевает, что любой узел имеет прозрачный доступ к файловой системе общего дискового пространства. Разумеется, помимо разделяемой дисковой подсистемы на узлах кластера могут иметься локальные диски, но в этом случае они используются главным образом для загрузки ОС на узле. Такой кластер должен иметь специальную подсистему, называемую распределенный менеджер блокировок (Distributed Lock Manager, DLM), для устранения конфликтов при одновременной записи в файлы с разных узлов кластера.

В системах, где нет DLM, приложения не могут параллельно работать с одними и теми же данными, и общая дисковая память, если таковая имеется, назначается одному из узлов в конкретный момент времени. Таким образом, в кластерах, которые не поддерживают одновременного доступа к внешней памяти, все узлы представляют собой полностью автономные серверы. В случае двух узлов доступ к общей памяти на дисках осуществляется с помощью разделенной шины ввода-вывода (Рис. 1). Для каждого узла такая шина заканчивается в дисковом массиве. В каждый момент времени только один узел владеет общей файловой системой. Если один из серверов выйдет из строя, контроль над шиной и разделяемыми дисками переходит к другому узлу.

Рис. 1.  Кластер из 2-х узлов

Схема построения кластера "активный - резервный" (Рис. 2) представляет собой решение для компании, имеющей интегрированную информационную систему, где лишь часть ресурсов задействована для выполнения критичных по надежности приложений. В такую систему в простейшем случае входят активный сервер, выполняющий наиболее важные приложения, и резервная машина, которая решает менее ответственные задачи. При сбое активного сервера все его приложения автоматически переносятся на резервный, где приложения с низшим приоритетом прекращают функционировать. Такая конфигурация позволяет исключить замедление работы критичных приложений - пользователи просто не заметят никаких изменений. Частный случай этой схемы - конфигурация "пассивный -- резервный", в которой резервный сервер не несет никакой нагрузки и находится в режиме ожидания.

Рис. 2.  Кластер «активный-резервный»

Конфигурация "активный - активный" подразумевает исполнение всеми серверами кластера отдельных приложений одинаково высокого приоритета. Иными словами, вычислительные ресурсы резервного сервера используются в повседневной работе. Преимущество такого подхода состоит в том, что пользователь имеет в своем распоряжении высокодоступную систему (сервер продублирован) и в то же время может использовать все вычислительные ресурсы кластера. Это позволяет уменьшить общую стоимость системы, отнесенную к единице вычислительной мощности. Приложения при сбое переносятся с неработающей машины на оставшиеся, что, конечно, сказывается на общей производительности. Кластеры "активный - активный" могут существовать только в качестве выделенных систем, на которых нельзя запускать низкоприоритетные задачи типа поддержки офисной работы.

При построении кластеров с активным резервным сервером можно иметь полностью дублированные серверы с их собственными отдельными дисками. При этом возникает необходимость постоянно копировать данные с основного сервера на резервный - это гарантирует, что в случае возникновения сбоя резервный сервер будет иметь правильные данные. Поскольку данные полностью продублированы, клиент может иметь доступ к любому серверу, что позволяет говорить о балансировке нагрузки в подобном кластере. К тому же узлы такого кластера могут быть разнесены географически, что делает конфигурацию устойчивой к катастрофам.

Данный подход обеспечивает высокодоступное решение, но имеет и ряд недостатков. Во-первых, необходимость постоянно копировать данные означает, что часть вычислительных и сетевых ресурсов будет непрерывно расходоваться на синхронизацию. А во-вторых, даже самый быстрый сетевой интерфейс между серверами внутри кластера не исключает задержек при передаче информации, что в конечном счете может привести к десинхронизации, если один сервер вышел из строя, и не все транзакции, произведенные с его диском, отразились на диске второго сервера.

В кластере без разделения ресурсов (Рис. 3) серверы соединены с одним дисковым массивом, но каждый из них управляет своим набором дисков. В случае возникновения неисправности на одном из узлов оставшийся сервер берет на себя управление его дисками. Такой метод устраняет необходимость в постоянной синхронизации данных между серверами и тем самым высвобождает дополнительные вычислительные и сетевые ресурсы. Однако в такой конфигурации диски становятся единой точкой сбоя, поэтому обычно в этом случае используются накопители с применением технологии RAID.

Рис. 3. Кластер без разделения ресурсов.

В случае полного разделения ресурсов (Рис. 4) все серверы в кластере имеют одновременный доступ к одному и тому же диску. Этот подход подразумевает наличие тщательно разработанного ПО, обеспечивающего множественный доступ к одному носителю. Как и в предыдущем случае, диски здесь могут быть единой точкой сбоя, поэтому без RAID-массивов и здесь не обойтись. В данном варианте отпадает необходимость в постоянной синхронизации данных между серверами. Тем самым высвобождаются дополнительные вычислительные и сетевые ресурсы.

Рис. 4.  Кластер с разделяемыми ресурсами.

Все выполняемые кластером программы можно условно подразделить на несколько категорий. На любом узле кластера можно запустить практически любую обычную программу. Более того, одну и ту же программу можно запускать на разных узлах кластера. Однако каждая копия программы должна использовать свой собственный ресурс (файловую систему), поскольку файловая система закрепляется за конкретным узлом. Помимо обычного ПО для кластеров существуют так называемые истинно кластерные приложения. Такие программы как бы разносятся по узлам кластера, а между частями программы, функционирующими на разных узлах, организуется взаимодействие. Истинно кластерные программы позволяют распараллелить нагрузку на кластер. Промежуточную позицию занимают приложения, рассчитанные на работу в кластере. В отличие от истинно кластерных программ, в них явный параллелизм не используется; фактически программа является обычной, но она может задействовать некоторые возможности кластера, в первую очередь связанные с миграцией ресурсов.

Специальное ПО - вот что объединяет серверы в кластеры. Многие современные корпоративные приложения и ОС имеют встроенную поддержку кластеризации, но бесперебойное функционирование и прозрачность кластера может гарантировать специальное ПО промежуточного уровня. Оно отвечает в первую очередь за слаженную работу всех серверов и разрешение возникающих в системе конфликтов, обеспечивая формирование и реконфигурацию кластера после сбоев. Кроме того, ПО промежуточного уровня обеспечивает распределение нагрузки по узлам кластера, восстановление работы приложений сбойных серверов на доступных узлах (failover - процедура миграции), а также мониторинг состояния аппаратной и программной сред. Существует и еще одно важное достоинство этого ПО: оно позволяет запускать на кластере любое приложение без предварительной адаптации к новой аппаратной архитектуре.

Кластерное ПО обычно имеет несколько заранее заданных сценариев восстановления работоспособности системы, а также может предоставлять администратору возможности настройки таких сценариев. Восстановление после сбоев может поддерживаться как для узла в целом, так и для отдельных его компонентов - приложений, дисковых томов и т. д. Эта функция автоматически инициируется в случае системного сбоя, а также может быть запущена администратором, если ему, например, необходимо отключить один из узлов для реконфигурации. Кроме повышенной надежности и быстродействия, есть еще несколько дополнительных требований, предъявляемых к кластерам в современных вычислительных системах. Они, в частности, должны обеспечивать единое внешнее представление системы, высокую скорость резервного копирования и восстановления данных и параллельный доступ к БД, обладать возможностями переноса нагрузки с аварийных узлов на исправные, иметь средства настройки высокого уровня готовности, гарантировать восстановление после аварии. По понятным причинам использование нескольких узлов кластера, которые одновременно обращаются к одним и тем же данным, увеличивает сложность процедуры резервного копирования и последующего восстановления информации. Перенос нагрузки с аварийного узла на исправный - это основной механизм обеспечения непрерывной работы приложений при условии оптимального использования ресурсов кластера. Для эффективной совместной работы кластерных систем и СУБД система должна иметь распределенный менеджер блокировок, обеспечивающий непротиворечивое изменение базы данных при поступлении последовательности запросов с разных узлов кластера. Настроить конфигурацию кластера и обеспечить высокую доступность приложений также непросто. Это связано в первую очередь со сложностью определения правил, по которым те или иные приложения переносятся с аварийных узлов кластера на исправные. Кластерная система должна позволять легко переносить приложения с одного узла кластера на другой, а также восстанавливать аварийное приложение на другом узле.

Следует отметить, что пользователь системы не обязан знать о том, что он работает с кластерной системой, поэтому для максимально комфортных условий работы пользователей кластер должен выглядеть извне как единый компьютер. Он должен иметь единую файловую систему для всех узлов, единый IP-адрес и единое ядро системы.

Основным критерием при выборе архитектуры проекта является функциональное назначение кластера, т.е. его  функциональный профиль. Хотя, как уже упоминалось выше, на кластере одновременно могут решаться несколько независимых приложений, которым выделяются независимые логические партиции (разделы), высокая эффективность может быть достигнута только на хорошо распараллеливаемых задачах. А такие задачи, как правило, требуют больших вычислительных ресурсов и, в первую очередь, высокой производительности каждого узла и кластера в целом. Последнее становится доминирующим при выборе узлов кластера, где в качестве вычислительного модуля (ВМ) выбирается  SMP–система, включающая в себя два или четыре процессора с общей разделяемой памятью и собственными  КЭШами разных уровней и обьемов.

В данной работе не будут рассматриваться весьма широко известные кластерные системы, как Beowulf (1994), Linux- кластер Avalon на базе процессоров Alpha 21164/533 MHz (1998), KLAT2 на процессорах  Athlon/700MHz (2000) и многие другие. В  этом нет особой необходимости, так как некоторые из них  устарели, а  другие  многочисленные публикации легко доступны через INTERNET.  Мы рассмотрим более подробно суперсистему МВС-1000М, установленную в 2001 году в Межведомственном  Суперкомпьютерном Центре (МСЦ) [14].

На  Рис. 5 представлена общая структурная схема данной кластерной системы, основу которой составляют вычислительные модули (ВМ), построенные на базе двухпроцессорной  SPM- системы на процессорах Alpha 21264/667 MHz  с оперативной памятью 2 Gb и кэш-памятью второго уровня 4 Mb. Общее число процессоров равно 768, которое складывается из шести самостоятельных законченных базовых блоков, имеющих по 64 двухпроцессорных модуля, описанных выше.  Наше внимание к МВС–1000М связано не столько с тем, что она на сегодняшний день является самой высокопроизводительной системой в России, имеющей пиковую производительность  1 Тflops/s , сколько с тем, что она стала интегрирующим началом  в области параллельных вычислений  и решения задач большой размерности  в рамках совместных проектов РАН и Министерства образования РФ.

Обратим внимание на архитектуру МВС-1000М. В ней четко просматривается принцип разбиения кластера на разделы. Идея разбиения кластеров на разделы имеет место быть на всех современных кластерных системах. Раздел вычислительных ресурсов содержит 384 узла и может быть расширен. Раздел управления реализован в виде управляющего узла с резервированием. Раздел хранения данных реализован на файл-сервере  NetAppF840. Поддержка параллельных вычислений, кэш-когерентность осуществляется сетью Myrinet, а управление узлами по сети  FastEthernet .

Узел удаленного доступа обеспечивает доступ к указанным ресурсам пользователей  через локальную сеть ВЦ РАН, далее через  INTERNET.   На стадии разработки параллельных приложений  и решения задач большой размерности исключительно важным  становится  создание масштабируемых кластерных систем на площадках разработчиков, которые имеют совместимые с главной кластерной системой, в данном случае с МВС-1000М, компоненты общего программного обеспечения. Таковыми являются: операционная система управляющего раздела (ОС Linux Red Hat 6.2  с поддержкой  SMP);

- операционная система вычислительных модулей (ОС  Linux 6.2  с поддержкой  SMP);

Рис. 5.  Структурная схема МВС-1000М

- операционная среда параллельного программирования (MPICH for GM 1.2.4 и выше);

- программные средства коммуникационных сетей ( Myrinet , FastEthernet /GBEthernet);

- инструментальные программные средства разработки прикладного ПО, включая компиляторы  С, С++ ,  Fortran ** и др. На  Рис. 6 представлена  структурная схема кластера, развернутого на площадке Вычислительного центра им. А.А.Дородницына РАН в рамках проекта по созданию учебного класса по параллельным вычислениям . Как можно заметить из представленной функциональной схемы кластера , в ней полностью сохранена концепция   разделов , описанных выше для системы МВС-1000М. Кластер имеет следующую архитектуру:

Fast-Ethern.   Fast-Ethern.        Fast-Ethern    Fast-Ethern

МП 0-1       МП 2-3         МП 4-5         МП 6-7

UPS                        Myricom  M3F SW 16 M

МП 8-9       МП10-11      МП 12-13      МП 14-15

Fast-Ethern   Fast-Ethern       Fast-Ethern      Fast-Ethern

3C16592 SS II Dual  Speed Hub 12 UTP 10/ 100

Defender KVM-G21

## RAID

5x36          HOST- PC

Gb      Intel  Pentium  4 (2260 MHz)

INTERNET

FastEthernet 10/100

LAN CCRAS

GBEthernet)

Рис. 6.  Структурная схема кластера – ВЦ РАН

- количество узлов                                        8

- общее количество процессоров                  16

- общий размер оперативной памяти            16GB

- общий размер дискового пространства       288GB

- сетевой интерфейс (вычислительный)        Myrinet 2000

- сетевой интерфейс (управляющий)	         Fast Ethernet

Заметим, что узел кластера представляет классическую двухпроцессорную систему, выполненную на новых технологиях и реализованную на базе современных микропроцессорах класса Intel Xeon 2600 MHz , имеющих тактовую частоту в 3.9 раза превышающую этот параметр по сравнению с  Alpha 21264. В то же время известно, что  частота не является единственным параметром, который определяет пиковую производительность процессора. Не менее важна и его архитектура, заложенная во внутреннюю структуру  процессора.

Рассмотрим этот вопрос более подробно.  Современные приложения состоят из множества потоков команд, которые могут исполняться одновременно. Такого рода вычисления называются параллелизмом на уровне потоков (Thread-Level Parallelism- TLP). Появились процессоры с двумя ядрами на одном кристалле. Процессор имеет исполнительные ресурсы, в состав которого входят блоки исполнения команд и интегрированная система кэш-памяти, а также так называемое  «архитектурное состояние» (AS),  представляющее регистры общего назначения, управляющие  и  служебные  регистры. Такого рода архитектурное решение получило название Hyper –Threading (HT). Это, наконец, то решение, которое в перечне классификаций  было определено как MISD-класс, незаполненный до появления  TLP- процессоров.

По существу процессоры Intel Xeon - это  классический пример архитектуры класса – “множество потоков команд, один поток данных“. Остановимся на этом более подробно. Из многочисленных публикаций по этой тематике выделим [15,16]. Технология Hyper-Threading была создана корпорацией Intel в целях повышения производительности и эффективности серверных систем. Она дополняет традиционную многопроцессорность, обеспечивая более высокий параллелизм и запас производительности для ПО с поддержкой потоков. Напомним, что под потоком (или трейдом, thread) в данном случае понимают объект (таких объектов может быть несколько), создаваемый ОС внутри процесса и выполняющий инструкции программы. Вообще говоря, Hyper-Threading - это форма синхронной многопотоковой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading Technology), которая позволяет одновременно выполнять на одном процессоре множество потоков, создаваемых программными приложениями. Работа множества потоков достигается за счет дублирования архитектурных состояний (логических процессоров) при совместном использовании единого набора ресурсов процессора.

По мере того как применение параллелизма в работе программ и процессоров получает все большее распространение, современные серверные платформы все чаще обращаются к использованию потоков для повышения общей производительности системы. Серверные приложения адаптируются - разделяются на несколько потоков инструкций - и в результате получают возможность более полно реализовать преимущества многопроцессорности. Потоки позволяют параллельно выполнять процессы и одновременно выполнять одним процессом различные части программы на различных процессорах. Ход выполнения потоков строго отслеживается логическим процессором, а ресурсы, необходимые для их выполнения, - это функциональные модули процессора, реализующие то или иное действие: сложение, перемножение, загрузку и т. п. Для повышения производительности и пропускной способности современных приложений в семействе процессоров Intel Xeon технология Hyper-Threading используется совместно с микроархитектурой NetBurst. Появление Xeon изменило подход к разработке процессоров общего назначения, позволив исполнять несколько программных потоков на одном ядре процессора. Hyper-Threading предусматривает параллелизм на уровне потоков (Thread-Level-Parallelism, или TLP), что приводит к росту эффективности использования ресурсов. ОС, поддерживающие многопроцессорность, способны диспетчеризовать потоки для организации параллельной обработки на нескольких процессорах в пределах сервера. Серверные приложения могут без модификаций выполняться на серверных процессорах семейства Xeon и пользоваться преимуществами параллелизма уровня потоков на каждом процессоре системы.

На Рис.7 первая конфигурация представляет собой традиционную многопроцессорную систему с двумя физическими процессорами, каждый из которых имеет свой собственный набор ресурсов выполнения и собственное, единственное архитектурное состояние. Другая конфигурация - это система на основе процессоров семейства Intel Xeon, где каждый процессор использует технологию Hyper-Threading. Как видно, архитектурное состояние каждого процессора дублировано, но каждый из них по-прежнему имеет один набор ресурсов исполнения. При диспетчеризации потоков ОС воспринимает два отдельных архитектурных состояния как два "логических" процессора.

Программные приложения, способные работать с несколькими процессорами, могут без модификаций выполняться на удвоенном числе логических процессоров, имеющихся в системе. Каждый логический процессор может отвечать на прерывания независимо от других. Первый логический процессор может отслеживать потоки одной программы, в то время как второй будет заниматься потоками другой программы. Поскольку оба процессора совместно используют единый набор ресурсов исполнения, второй поток может задействовать ресурсы, которые при обработке всего одного потока простаивали бы. Здесь же мы получаем увеличение загрузки ресурсов исполнения в пределах каждого физического процессора.

Рис. 7

Такое улучшение использования ресурсов процессора приводит к повышению пропускной способности при обработке многопоточных приложений.

Например, один логический процессор может выполнять операции с плавающей точкой, а второй в это же время выполняет сложение и операцию загрузки Hyper-

Threading привносит совсем немного новых схем - в основном это дублирование регистров и назначение ресурсов потокам. При этом дублируются как видимые, так и внутренние (физические) регистры. Начальные стадии конвейера не меняются, однако задействуются атрибуты (биты, указывающие на принадлежность к определенной нити). Исполнительное ядро со всеми входящими в него устройствами также не изменяется, но его ресурсы разделяются между двумя нитями. Блок процессора, отвечающий за восстановление архитектурного состояния на основании выполненных микроопераций, работает последовательно (по нитям). Среди добавленных в процессор компонентов стоит упомянуть средства APIC (Advanced Programmable Interrupt Controller), назначающие прерывания для обработки разными процессорами в мультипроцессорной системе. На Рис.8 показаны упрощенные схемы процессоров с механизмом Hyper-Threading и без него.

Операционная система, поддерживающая Hyper-Threading, в многопроцессорных конфигурациях может запланировать одновременное выполнение отдельных потоков не только на каждом физическом процессоре, но также одновременно и на каждом логическом процессоре. Это улучшает общие характеристики системы: многочисленные потоки могут быть отправлены на исполнение быстрее, так как число доступных логических процессоров удваивается.

Все эти процессоры по-прежнему совместно используют один набор ресурсов выполнения программ, поэтому применение еще одного физического процессора со своим собственным выделенным набором ресурсов выполнения в общем случае обеспечивает достижение более высоких уровней производительности. Hyper-Threading расширяет возможности многопроцессорности, обеспечивая более высокую степень параллелизма в расчете на каждый процессор, доступный системе.

Чтобы понять, как технология Hyper-Threading улучшает использование ресурсов, рассмотрим многопроцессорную систему, состоящую из двух обычных суперскалярных процессоров, каждый из которых может выполнять по три инструкции за один цикл, и на которых запущено по два отдельных потока.

На рис. 8а небольшими прямоугольниками показаны функциональные блоки. Каждый набор из трех горизонтальных соответствует трем модулям, задействованным в данном цикле работы процессора. Белый цвет прямоугольника указывает, что операционный модуль простаивает в данном цикле (например, если в течение одного такта в белый цвет окрашен лишь один прямоугольник, то простаивает 1/3 ресурсов, а 2/3 задействованы). Вертикальные наборы указывают на степень использования трех операционных модулей во времени (на протяжении нескольких тактов работы процессора).

Рис. 8.  Обычный процессор (а) и процессор с Hyper-Threading (б).

Чем больше белых прямоугольников, тем ниже эффективность использования ресурсов. Иногда задействованными оказываются все ресурсы выполнения, а иногда они простаивают, например, из-за промахов в кэш-память, неверного предсказания ветвления или взаимозависимости инструкций для каждого потока. Один процессор выполняет обработку потока, представленного темно-синим цветом, а поток другого процессора показан светло-синим. В данном примере пиковая производительность составляет шесть инструкций на такт, по три инструкции на каждый процессор.

Рис. 9. Сравнение двухпроцессорных систем.

На Рис. 8б показан результат применения технологии Hyper-Threading на примере двух процессоров, одновременно выполняющих два отдельных потока на каждом из процессоров. Один из процессоров одновременно обрабатывает темно- и светло-синие потоки, а другой работает с еще двумя. Видно, что в этом случае модули исполнения задействуются более часто, что приводит к уменьшению времени простоя для каждого из процессоров. Эффективность использования ресурсов каждым процессором может значительно возрасти, но она зависит также от эффективности алгоритма использования потоков, заложенного в прикладную программу. Если приложение многопоточное и при этом различные потоки могут параллельно использовать различные ресурсы (такие, как планирование интенсивных целочисленных вычислений на одном логическом процессоре при выполнении вычислений с плавающей запятой на другом), то пропускная способность может значительно возрасти как для каждого из процессоров, так и для всей многопроцессорной системы.

В рамках технологии Hyper-Threading ресурсы исполнения на процессорах Xeon совместно используются двумя архитектурными состояниями, или двумя логическими процессорами. Большинство ресурсов исполнения сосредоточено в блоке быстрого исполнения (Rapid Execution Engine) и встроенной кэш-памяти, которые одновременно обрабатывают инструкции от двух потоков. Механизм выборки и доставки (Fetch and Deliver engine) и блок переупорядочения и изъятия (Reorder and Retire) выделяют ресурсы, которые поочередно предоставляются в распоряжение обоих потоков.

Этот механизм организует поочередную выборку инструкций то из одного логического процессора, то из другого и пересылает эти инструкции в блок быстрого исполнения (Rapid Execution Engine) для обработки. На первом уровне кэш-памяти (Execution Trace Cache) поочередно делается выборка по одной строке на каждый логический процессор. Это происходит в том случае, если оба логических процессора нуждаются в этой кэш-памяти. Если один из логических процессоров не запрашивает использование кэш-памяти, то другой может воспользоваться полной полосой пропускания этого типа кэш-памяти.

Оба логических процессора используют модуль быстрого исполнения одновременно. Этот блок принимает инструкции из очередей и с максимальной скоростью пересылает их в операционные модули. Выбор инструкций зависит только от степени их соподчиненности и готовности функциональных модулей. Выборка инструкций может выполняться в произвольном порядке, т. е. более поздние, но независимые инструкции могут пройти впереди более ранних.

Ядру исполнения по большей части "очевидно", какие из инструкций какому логическому процессору принадлежат, а планировщики не различают инструкций от различных логических процессоров - они просто переназначают независимые очереди инструкций на доступные для выполнения ресурсы. Например, планировщик может за один цикл диспетчеризовать две инструкции из потока №1 и одну инструкцию из потока №2.

Поскольку подсистема встроенной кэш-памяти тактируется частотой ядра процессора, то по мере выпуска более быстрых процессоров соответственно будет возрастать и скорость этого типа памяти, обеспечивающего высокоскоростной доступ к важнейшим данным. Большие размеры линий кэширования также уменьшают  среднее число промахов. Встроенные подсистемы кэширования, совместно используемые всеми логическими процессорами, помогают минимизировать потенциальные конфликты благодаря использованию высокого уровня ассоциативности наборов инструкций. Совместное использование кэш-памяти также ускоряет работу некоторых приложений в ситуациях, когда один логический процессор способен осуществлять выборку инструкций или данных в кэш-память для другого логического процессора. При этом другому логическому процессору не приходится повторно обращаться к системной шине и запрашивать инструкции или данные из системной памяти.

Блок переупорядочивания принимает все инструкции, которые выполнялись в произвольном порядке, и сортирует их в соответствии с порядком, определенным программой, а затем фиксирует их в этом состоянии. Изъятие инструкций происходит попеременно между логическими процессорами. Высокоскоростная системная шина с тактовой частотой 533 МГц предназначена для увеличения пропускной способности многопроцессорных и многопотоковых серверных приложений. Она обеспечивает необходимую полосу пропускания для технологии Hyper-Threading при доступе к системной памяти. Эта шина использует схемы сигнализации и буферизации, обеспечивающие высокоскоростную передачу данных и позволяющие расширить полосу пропускания до 3,2 Гбайт/с. Когда один из логических процессоров не может найти требуемые данные во встроенной кэш-памяти, то эти данные должны быть переданы из памяти именно по системной шине.

В серверных платформах, рассчитанных на использование процессоров семейства Intel Xeon, BIOS позволяет ОС и прикладным программам распознавать логические процессоры и задействовать технологию Hyper-Threading. Каждый физический процессор Xeon, присутствующий в системе, представляется для BIOS и ОС как два логических процессора, доступных для выполнения системных и прикладных программ. Во время инициализации многопроцессорной системы (системной загрузки) BIOS подсчитывает и регистрирует число логических процессоров в системе.

Для сохранения обратной совместимости со старыми операционными системами BIOS регистрирует в таблице MPS (Multi-processor Specification) только первый логический процессор каждого физического процессора. Эти старые ОС будут использовать только данные из таблицы MPS и не смогут распознать наличие второго логического процессора на каждом физическом процессоре. Они будут функционировать так же, как в отсутствие механизма Hyper-Threading.

Далее BIOS регистрирует в таблице интерфейса ACPI (усовершенствованный интерфейс конфигурирования системы и управления питанием) по два логических процессора на каждый физический. После этого ОС с помощью таблицы ACPI могут переходить к планированию потоков для логических процессоров, количество которых оговорено в лицензии на ПО. Заметим, что BIOS и ОС могут лишь сообщить о числе имеющихся в системе логических процессоров. Для определения числа физических процессоров в системе обычно используется ПО управления ресурсами платформы.

Многие из выпущенных или готовящихся к выпуску новых ОС (например, Microsoft Windows .NET Server, некоторые варианты Linux и Novell NetWare) будут оптимизированы для технологии Hyper-Threading. Эти новые ОС позволяют полноценно различать физические и логические процессоры и благодаря этому усовершенствовать диспетчеризацию потоков, уменьшать число холостых циклов и оптимизировать загрузку ресурсов процессоров.

Современное серверное ПО рассчитано на многопоточность и готово к использованию преимуществ технологии Hyper-Threading. Программы для диспетчеризации потоков в работе с несколькими логическими процессорами используют возможности ОС примерно так же, как и в традиционных мультипроцессорных системах. Именно BIOS и ОС определяют, какие логические процессоры доступны для использования. В некоторых ситуациях схемы лицензирования ПО ограничивают разрешенное число процессоров. При работе с технологией Hyper-Threading, оперирующей логическими процессорами, схемы лицензирования должны учитывать лишь число физических процессоров.

Приложения, которые сегодня демонстрируют хорошую масштабируемость и эффективность использования потоков на многопроцессорных серверах, по всей вероятности, смогут легко воспользоваться преимуществами технологии Hyper-Threading. Рост производительности в значительной степени зависит от природы прикладной программы и используемой потоковой модели.

Рис. 10

На Рис.10 показан пример повышения быстродействия за счет использования технологии Hyper-Threading в многопроцессорной среде. Отсчет начинается с базовой производительности одного традиционного процессора в двухпроцессорной системе. При наличии механизма Hyper-Threading можно наблюдать рост производительности многопотоковых приложений для первого процессора. При добавлении второго физического процессора в традиционную двухпроцессорную конфигурацию производительность вырастет выше уровня, достигаемого в результате применения Hyper-Threading на первом процессоре. Выигрыш в производительности от применения второго физического процессора в общем случае выше, поскольку в этом случае в системе появляется больше выделенных ресурсов (в некоторых случаях этот выигрыш превышает 60%). Добавление второго физического процессора, использующего технологию Hyper-Threading, дает прирост производительности в сравнении с быстродействием традиционной двухпроцессорной системы. Как и при масштабировании традиционных двухпроцессорных систем, рост производительности в случае применения Hyper-Threading в значительной степени зависит от природы прикладной программы, используемой модели работы с потоками, а также от системных зависимостей.

Перейдем к рассмотрению кластера в варианте реализации в ВЦ РАН. Узел кластера имеет следующую конфигурацию:

-MB: TYAN Thunder i7500 S2720 UGN, 2xXEON, U160, up12 GB;

-CPU: 2xIntel XEON DP 2600 MHz, 512 cache;

-Memory: 2x1 GB  DDR SDRAM, PC 2100, ECC;

-HDD: 36 GB, IC 35L036, U160.

Как видно из конфигурации вычислительного модуля, в узле предусмотрена возможность расширения оперативной памяти. Эта возможность была использована еще на этапе опытного прогона кластера, и оперативная память каждого узла доведена до 2х2=4 Гбайт. Таким образом, объем общей оперативной памяти в настоящее время составляет 32 Гбайт. Вычислительный модуль представляет типовую конфигурацию SMP-системы на базе двух процессоров с общей памятью.  Кроме того, материнская плата узла имеет порты связи по FastEthernet  и  GBEthernet.

Программное обеспечение кластера включает в себя следующие компоненты:

-Операционная система:  Linux Red Hat 7.3;

-Система управления кластером:  OSCAR v.1.2;

-Компилятор : gcc v.3.2.2 ;

-Низкоуровневой сетевой АРI : gm v.1.6.3 ;

-Реализация MPI : mpich-gm v.2.4-8 ,lam v.6.5.7;

-Библиотеки : ATLAS v .3.4.1-3 –XEON;

Перейдем к рассмотрению других разделов кластера. Сеть FastEthernet/GBEthrnet  предназначена для начальной загрузки программ и данных в узлы , а также для передачи служебной информации. Она реализована на базе 12-портового мультиплексора   3C 16592 SS/Dual Speed Hub 12 UTP 10/100, обеспечивающего работу сети в режиме  FastEthernet 100. Весьма существенным является наличие возможности реализации в проекте сети  GBEthernet. Эта возможность заложена изначально в комплектации материнских плат  GBEthernet-портами.

Высокоскоростная сеть коммутации узлов в нашем проекте реализована на сети  Myrinet .Эта сеть характеризуется по своей структуре сегментированием коммутаций, что позволяет передавать по сети несколько пакетов одновременно, каждый из которых может передаваться со скоростью 1.28 + 1.28 Гбит/сек в дублексном режиме. С увеличением числа узлов пропускная способность будет возрастать. Пакеты  Myrinet имеют любую длину, тем самым, обеспечивая передачу  IP–пакетов. В  качестве коммутатора выбран  M3F SW 16M, имеющий (16+1) портов. На физическом уровне линки (каналы) Myrinet реализованы на оптоволоконной технологии, используя для этих целей многомодовое  ОВ (оптоволокно) с длиной волны  850 нм. На каждом линке реализован контроль ошибок и управление потоком. Линк содержит ограниченный набор средств управления трафиком, используя при этом приливно-отливные буферы и аппаратную реализацию протоколов. Не менее важным параметром является масштабируемость  сети.

Остановимся вкратце на управляющем разделе кластера. Заметим, что в представленном проекте функция управления кластером и  функция  файлового сервера обьединены  в один управляющий узел, имеющий следующую конфигурацию:

-CPU: Intel Pentium 4 2260 MHz, 512 Kb cache, 533 MHz;

Процессор : AMD Athlon XP 1800+ ;

-MB: ASUSTek  P4PE, i845pe , 533 MHz, 3xDDR, UDMA 100;

-Memory:  512 Mb DDR SDRAM DIMM 333MHz (PC –2700);

-HDD:  4x IBM 36 Gb IC35L036, U160;

-NIC:   PCI 3COM 3C905C-TX-M;

-SCSI  RAID:   PCI LSI MegaRaid SCSI 320-1 .

Управляющий узел комплектуется монитором 17 “LG 795FT Plus и  CD RW.

На этапе апробации кластера наибольший интерес представляют полученные на испытаниях результаты прогона тестовых задач. Эти данные совместно с другими характеристиками представлены в данном отчете в виде отдельного Приложения. Заметим, что представленные данные получены для варианта комплектации ОП 16 Гбайт.