Введение

В отчете представлены результаты работ по темам:  "Развитие, поддержка и  использование  распределенной   информационно-вычислительной системы (ИВС) ВЦ РАН (1996-2000)" и "Развитие и поддержка информационно-вычислительной системы ВЦ  РАН   на   базе   сетей   научных   коммуникаций (2001-2005)". Материалы по первой из выше названных тем содержатся также в [1].

Начало развития  локальной  вычислительной  сети (ЛВС) ВЦ РАН было положено в 1993 году.  Программно-аппаратные возможности ЛВС находятся в постоянном  развитии  и  совершенствовании.  Определяющим фактором в развитии сети является совершенствование средств  коммуникаций, как с точки зрения технологий,  так и с точки зрения реализации новых протоколов, а также поддерживающего эти протоколы сетевого оборудования.

Достаточно полное представление о работах по развитию и модификациях на начальной стадии использования ЛВС ВЦ РАН можно получить в наших публикациях, в частности в [2], [3], [4], [5], [6].

Начиная с 90-х годов, мировая сетевая технология стала активно  использовать  принципы  реализации  "коммутируемого  Ethernet" (Switch Ethernet). Именно в этом направлении мы развивали ЛВС ВЦ РАН  в  части управления ею  и  повышения пропускной способности,  не меняя при этом среду передачи данных.  Вполне логично,  что такого рода работы по совершенствованию или  замене  сетевого  оборудования и соответствующего программного обеспечения требуют достаточных инвестиций.  Дирекция ВЦ РАН по мере сил и возможностей пыталась тем или иным способом финансировать такое развитие ЛВС.

В период  с  1998  года  по 2002 год был проведен полномасштабный комплекс работ по развертыванию дополнительного сегмента ЛВС в  соседнем здании  по  ул.Вавилова, 42 с использованием Switch-коммутатора Corebuilder 5000. Параллельно с этим  проведена  значительная по своему объему и весьма существенная по содержанию работа по установке в качестве центрального  коммутатора ЛВС нового оборудования Cisco Catalist 3500 XL,  которое позволяет локальным сетям работать с портами Ethernet, FastЕthernet  и  Gigabit Ethernet. Тем  самым  была решена очень важная задача по созданию базы для перехода к сетям более высокого уровня. На базе нового коммутатора был успешно выполнен  пилотный проект по вводу на участке ВЦ РАН - ЦНТК РАН сети типа Gigabit Ethernet (GBEthernet).

Кроме комплекса работ по развитию ЛВС ВЦ РАН, в рамках данных тем проводятся перманентные работы по сопровождению существующих программно-аппаратных средств ЛВС ВЦ РАН. В отчете находят свое отражение наиболее важные моменты администрирования отдельных компонент  ЛВС.

В части развития вычислительных ресурсов ЛВС ВЦ РАН в отчете представлена глава по проблемам параллельных вычислений  и реализации кластерной системы  с использованием последних достижений в области информационных технологий. По этой тематике в научном мире имеется масса публикаций - от фундаментальных монографий до многочисленных статей в российских зарубежных журналах. Цель изучения современного состояния высокопроизводительных параллельных вычислительных систем состояла в том, чтобы сделать правильный выбор вычислительной системы, исходя из имеющихся в нашем распоряжении материальных средств. В отчете дается краткий обзор  существующих кластерных систем, их концепций и более подробно описывается один из вариантов реализации классической кластерной системы, построенной на базе процессоров Intel Xeon 2600 с Hyper-Threading архитектурой для многопоточной обработки команд на одном процессоре  - системы, на которой мы остановили свой выбор. Основополагающим фактором при выборе архитектуры кластера  и его основных компонентов (вычислительных модулей, сети связи между узлами,  управляющего HOST-компьютера, а также соответствующего программного обеспечения  кластера в целом) стали перспективные задачи по  созданию  GRID–сетей с использованием ресурсов Межотраслевого Суперкомпьютерного Центр (МСЦ),  в частности,  суперкомпьютера МВС-1000М и других вычислительных  средств.

Отчет содержит описание полученных результатов, опубликованных исполнителями  в виде статей в различных журналах и сборниках.