2. Программный сервис

компьютерной сети ВЦ РАН им. А.А. Дородницына.

Администрирование, безопасность, мониторинг

2.1. Маршрутизационная политика ИВС ВЦ РАН

Информационно-вычислительная сеть (ИВС) ВЦ  РАН  зарегистрирована  в  RIPN  в  виде двух доменов второго уровня (CCAS.RU и CS.RU)  и  в  RIPE  в  виде  автономной системы  (AS2587). Это позволяет проводить единую политику маршрутизации для всех сетей, входящих в состав ИВС. Более того, осуществляется взаимодействие с другими автономными системами (АС) посредством BGP-протокола. В конфигурационном файле маршрутизатора (CISCO-4500) предусмотрено описание bgp-соединений с несколькими маршрутизаторами других АС. Эти маршрутизаторы обмениваются маршрутизационными таблицами, что позволяет оптимизировать траффик как исходящих, так и входящих пакетов.

Список автономных систем с адресами "головных" маршрутизаторов, с которыми у ВЦ РАН имеется договоренность об обмене маршрутизационными таблицами, представлен ниже:

AS2587  - ВЦ РАН

AS2848  - MSUNET (MSU)			(194.85.112.58):   16 pref.

AS2895  - FREE NET (ИОХ)			(194.85.112.66):   32 pref.

(194.85.112.173):   9 pref.

AS2683  - RADIO-MSU			(194.85.112.130): 20 pref.

AS5523  - RM Telecom (RMT)		(194.85.112.71):   21 pref.

Количество маршрутов, обеспечиваемых этим механизмом, доходит до десяти.

В Приложении 1 приведены примеры  маршрутизационных таблиц, полученных с маршрутизаторов двух других АС (AS2895, AS2848).

Несколько слов о внутренней маршрутизации. Возможность использования нескольких разных интерфейсов на главном маршрутизаторе позволяет осуществить дополнительную защиту внутренних ресурсов от несанкционированного доступа.

Компьютерная сеть нашего института, элементы которой принадлежат разным адресным пространствам (сети класса "С"), разделена на несколько подсетей.

Внутренняя подсеть, составляющая основное адресное пространство всей сети, практически полностью изолирована от "внешнего" мира, т.е. доступ к ней из глобальной сети Интернет ограничен  и определяется только потребностями администратора. Кроме того, время от времени по просьбе отдельных пользователей делаются редкие исключения из правил. Подчеркнем, что изоляция этой подсети односторонняя. Это означает, что доступ пользователей к "внешнему" миру, а также к другим подсетям компьютерной сети ВЦ РАН полностью открыт. К сожалению, некоторые потребности пользователей приводят к тому, что администратору приходится мириться с понижением локальной безопасности этой подсети.

Так называемая внешняя подсеть включает в себя основной Интернет-сервер, сервер ИСИР (Интегрированная система информационных ресурсов), дополнительный маршрутизатор для выделенных телефонных линий. В этой подсети имеется несколько специализированных хостов, вынесенных за рамки внутренней подсети для удобства работы и доступа к этим хостам без специального разрешения администратора. За счет специальных хостов-шлюзов и дополнительного адресного пространства внешняя сеть расширяется, что позволяет строить более сложную конфигурацию всей компьютерной сети с выделением доменов третьего уровня и дополнительной маршрутизацией. Доступ из внешней подсети во внутреннюю, также регламентируется, как и доступ из глобальных сетей. В отличие от внутренней внешняя подсеть не полностью закрыта для доступа извне. Сам доступ регламентируется на специальном устройстве при помощи access-листов.

Так называемые ACCESS-листы позволяют закрыть доступ извне или доступ из одной подсети в другую по отдельным IP-адресам, группе адресов, целиком сети любого класса. Кроме того, эти листы дают возможность ограничить доступ к  подсетям и взаимодействие между ними, а также глобальный доступ по отдельным Internet-портам (протоколам: SMTP, FTP, ICMP и др.).

В настоящий момент внутреннее адресное пространство ИВС ВЦ РАН состоит из пяти сетей класса С и постоянно расширяется.  На Рис.2 показана схема адресации и маршрутизации компьютерной сети ВЦ РАН на середину 2003 года.

2.2. Системное администрирование компьютерной сети

Общие проблемы и задачи сопровождения и поддержки системного программного обеспечения достаточно подробно изложены  в [2], [3], [6].  Здесь же мы хотим остановиться на некоторых вопросах системного администрирования  конкретной компьютерной сети, на работе ее программного сервиса.

Главная забота системного администратора компьютерной сети ВЦ РАН, как и любого другого, состоит в  поддержании  компьютерной сети в рабочем состоянии. Это означает,  что каждый  зарегистрированный  в  сети пользователь  (user)  должен  получать соответствующий сервис при использовании различных видов компьютеров и разнообразного программного обеспечения.

Кстати, главный принцип работы системного администратора нашей компьютерной сети остается неизменным: "Чтобы  системный администратор лучше  чувствовал  проблемы рядового  пользователя  и быстрее  реагировал  на различные системные зависания, сбои и замедление реакции на выполнение  своих  задач, он  не  должен  сам  работать на самом мощном сервере, особом индивидуальном дисковом устройстве и в  отдельном адресном (IP-addresses) пространстве".

Гетерогенность компьютерной  сети,  т.е.  наличие разнородных вычислительных систем и разнообразных операционных систем не облегчает задачи системного и сетевого администрирования.  Системным и сетевым администраторам ВЦ РАН приходится решать вопросы сопровождения сетевых приложений для  программных систем  Windows 98-XP на  персональных компьютерах, различных версий UNIX,  в том числе  Solaris-1  (SunOS)  и  Solaris-2 на рабочих станциях фирмы SUN, а также сопровождением и администрированием многочисленного коммутационного и сетевого оборудования

В настоящее время  в компьютерной сети ВЦ РАН функционируют  более ста семидесяти персональных компьютеров, некоторые из которых выполняют и серверные функции MS Windows для отдельных подразделений института. После того  как  серверы,  выполняющие  различные функции в сети,  стали в какой-то  степени  независимы друг от друга,  т.е. перестали иметь общую базу данных по пользователям,  хостам и пр., перед системным администратором  встала  задача  синхронизации  проводимых пользователями изменений и отслеживание  этих  изменений. Ниже, на примере функционирования электронной почты, будет дан краткий анализ указанных проблем, и предложены пути  их преодоления.

Функционально ИВС ВЦ РАН разделяется на следующие сегменты:

- сегмент  персональных  ЭВМ,  который  представляет собой совокупность клиентских рабочих  мест, расположенных на  рабочих местах  сотрудников ВЦ РАН.  Каждое  рабочее место помимо обычных функций персонального             компьютера обеспечивает доступ к  общим  вычислительным  и информационным ресурсам системы, файловым серверам и выход в INTERNET. Таких рабочих мест  более 170 рабочих мест, как уже было упомянуто выше;

- сегмент  вычислительных  серверов, который объединяет  ряд рабочих станций SPARCStation (ULTRA);

- файловый сегмент:  сервер  на базе  SPARCStation 10, который обслуживает  RAID-диск  общего  пользования;

-  Интернет-сегмент: главный сервер приложений Интернет - рабочая станция SPARCStation 10,  которая поддерживает основные службы  INTERNET  (DNS, EMAIL, WWW и др.);

-  сегмент внешней коннективности, который  содержит  маршрутизатор  CISCO  4500,  CISCO 2522 и сетевой терминальный сервер.  Выход в INTERNET осуществляется  основным маршрутизатором   сети  CISCO 4500 через узел МИРАН  Южной московской опорной сети (ЮМОС);

-   сегмент    доступа  по  коммутируемым  линиям  связи   через  специальный  Network Terminal Server (NTS), а по выделенным  телефонным   линиям   через  10  синхронно/асинхронных портов CISCO 2522;

-  вычислительный кластер, включающий в себя 8 узлов, каждый из которых представляет 2-процессорную SMP–систему на базе INTEL 2600 XEON. Кластер находится на стадии внедрения в существующую сеть ВЦ РАН .

Как некоммерческая   организация,  ВЦ   РАН    предоставляет коннективность другим  организациям  только в тех случаях,  когда имеет место работа по общей тематике. Как правило, это происходит по согласованным проектам и грантам.

В  настоящее  время непосредственными пользователями ИВС ВЦ РАН  являются  более 300  сотрудников  ВЦ  РАН.

2.3. Программный сервис компьютерной сети

Программный сервис компьютерной сети, состоящий из служб, обеспечивающих доступ к ресурсам  INTERNET, поддерживающих внутренние потребности пользователей и позволяющих осуществлять доступ и к ресурсам самой ИВС базируется на рабочих станциях фирмы SUN. Это, с нашей точки зрения, обеспечивает более надежное функционирование всей системы в целом.

Рассмотрим  главные серверы ИВС ВЦ РАН и их основные функции.

Главный INTERNET-сервер (SUN SPARCStation 10/41) -

полностью автономный сервер, т.е. независящий ни от какого другого сервера в сети со своей локальной дисковой памятью на котором:

- функционирует  web-сервер  ВЦ РАН  (WWW.CCAS.RU   -   более 700 Мбайт информации);

- действует служба имен (DNS  -  named v.4.9.3), поддерживающая  как  PRIMARY -сервер (три домена-  CCAS.RU, CS.RU, DECSY.RU), пять обратных доменов для ВЦ РАН,  как SECONDARY - сервер (четыре домена других организаций);

- выполняются  функции  почтового сервера:   SENDMAIL 8.9.3,  POP3 2.1.4-r3;                  - выполняются функции SMTP-сервера для доменов CCAS.RU и CS.RU, т.е. главный сервер  принимает электронную почту по адресам указанных  доменов (является MAILBOX’ом и хранит получаемую почту), обеспечивает отправку почты и осуществляет  взаимодействие с другими почтовыми серверами. Кроме того, выполняет заказы на перекачку почтовых сообщений по запросам клиентов на их  локальные ресурсы.

Главный ФАЙЛОВЫЙ сервер (SUN SPARCStation 10/30) -

- общий объем дисковой памяти - 16 Гбайт (14 Гбайт - RAID-диск), что явно недостаточно и требует расширения на порядок;

- сервер поддерживает еще несколько простых служб: PC NFS, NIS, discless. Постепенно нагрузка на сервер за счет этих  служб минимизируется.

“Дублеры” основных серверов -

- дубль DNS-сервера (SUN SPARCStation IPC).   Полностью автономный сервер, который является вторичным (secondary) по отношению к  основному. Легко переводится в режим основного (primary) DNS-сервера;

- дубль почтового сервера (SUN SPARCStation 10/51). Запущен SENDMAIL, позволяющий отправлять почту  наряду с основным почтовым сервером.

Сервер, обеспечивающий работу DIALUP-пользователей (SUN SS 10/51).

Более подробно рассмотрим здесь электронную почту (e-mail), как самую используемую службу компьютерной сети ВЦ РАН.

2.4. Электронная почта (e-mail)

Клиентская часть электронной почты хорошо известна, многократно описана, постоянно используется и развивается. Назовем некоторые из таких программ: mail, mailx, mailtool (для unix-систем), eudora, netscape-mail, outlook-express, the bat (для windows-систем).

Появляются все новые и новые программы для работы пользователей с электронной почтой.

Для системного администратора существенно важнее другая составляющая электронной почты - серверная. На примере программы sendmail (сервер электронной почты) рассмотрим проблемы, возникающие при установке, эксплуатации и сопровождении главной составляющей почтовой службы Интернета [9].

Как свободно распространяемый программный продукт, ориентированный на самые разные платформы, sendmail, казалось бы, должен легко устанавливаться на эти платформы. Однако этого не происходит по причинам несогласованности версий трансляторов, системных библиотек и дополнительных программных продуктов, в основном свободно распространяемых (freeware). В зависимости от аппаратной платформы и версии операционной системы требуется выбирать и версии freeware. Для каждой из платформ имеются соответствующие рекомендации по установке и использованию данного сервиса. После успешного преодоления этого первого шага встает вопрос о защите сервера, на котором запущен sendmail, от несанкционированного доступа. Наиболее распространенный изъян в данной почтовой службе - отсутствие в ранних версиях защиты от т.н. relay-доступа.

То есть, удаленный клиент использует данный сервер для SMTP-сеанса и передачи сообщения другому удаленному клиенту. Имеет место несанкционированное использование чужих ресурсов, в том числе для замусоривания глобальной сети и блокирования других почтовых серверов (т.н. SPAM при открытом RELAY). В последних версиях sendmail'а имеется возможность регламентирования такого доступа для исходящей почты. На почтовом сервере ВЦ РАН запущена версия sendmail 8.9.3, которая позволяет при генерации, в том числе и при формировании конфигурационного файла (sendmail.cf.), задавать разрешение на использование этой почтовой службы.

Замена версии на "антиRELAY" необходима и для того, чтобы почтовый сервер не попал в черные списки некоторых служб в Интернете, следящих за такими "нехорошими" серверами. Используя базы данных этих служб, многие администраторы защищают свои почтовые сервера от почты, приходящей с серверов с открытым RELAY.

Для защиты сервера от "внешнего почтового мусора" имеется несколько способов:

1). При создании конфигурационного файла для sedmail'а учитывается и наличие файла, в котором указываются "плохие" (с которых нежелательно принимать почтовые сообщения) электронные адреса, хосты или сети с последующей реакцией на доступ к серверу с этих объектов.

2). В access-листах соответствующих устройств запрещается доступ к почтовому серверу по определенным портам, с конкретных хостов или сетей.

3). Устанавливаются фильтры на почтовые поступления, используя, в том числе, фильтрацию "по образцу".

4). Под управлением  почтовых  служб запускаются антивирусные продукты, блокирующие поступление "зараженной" почты на сервер.

5). Накладываются ограничения на размер каждого принимаемого почтового сообщения или ограничивается объем "почтового ящика" пользователя.

Почтовая служба компьютерной сети ВЦ РАН использует не все эти средства для защиты, хотя количество этих средств увеличивается, и сами они постоянно совершенствуются.

Что касается ограничений на объем получаемой и отправляемой почты, а также на величину пользовательских "почтовых ящиков", то пока таких ограничений у нас нет.

Остается открытым вопрос о доступе пользователей к своей электронной почте через аппарат pop (imap) с удаленных хостов. То есть, имеет ли смысл разрешать пользователям "скачивать" почту, находясь не только в рамках локальной сети, к которой принадлежит почтовый сервер, а и удаленно.

Проблемы отправки и получения почты нашими пользователями связаны с тем, что иногда они, являясь уже не нашими клиентами (например, используют удаленный доступ через другого провайдера), пытаются либо отправить почту через наш сервер, либо получить ее с нашего же сервера. Сейчас им предоставляется только вторая возможность.

Автономность почтового сервера, его независимость от других серверов сети позволяет повысить безопасность системы в целом, дает возможность при отказах отдельных служб продолжать работу другим независимым службам.

С другой стороны, отсутствие доступа с почтового сервера на файловый, где располагаются домашние директории пользователей, а также закрытый доступ самих пользователей на основное дисковое пространство почтового сервера затрудняет работу по переадресации почтовых отправлений с использованием пользовательского интерфейса.

Поясним вышесказанное. За глобальную переадресацию почтовых отправлений  на почтовом сервере отвечает (в нашем случае) файл /etc/aliases. В этом файле можно указать , на какой адрес или адреса нужно пересылать почту, получаемую на адреса доменов  ИВС ВЦ РАН, или переадресацию других форматов. К этому файлу имеет доступ только администратор. С другой стороны, каждый пользователь может сформировать файл "~/.forward" в своей домашней директории. Этот файл должен содержать данные, аналогичные содержимому файла /etc/aliases на почтовом сервере. И тут возникает некая коллизия. Почтовый сервер "не видит" домашних директорий пользователей, а сами пользователи не имеют доступа к служебным файлам сервера. Нами предложен следующий метод.

С использованием аппарата периодического запуска программ (cron) производится сканирование домашних каталогов пользователей на наличие в них файла ~/.forward,  который  отвечает  за переадресацию  электронной  почты.  Вся эта информация собирается в одном файле, доступ к которому открыт и с файлового сервера,  и с почтового. Эти действия производятся при помощи командного файла "bubuh", который обращается к программе "bubuhc", текст которой приводится в Приложении 2. На почтовом сервере также периодически запускается командный файл "ali-set-form", обрабатывающий полученную информацию,  формирующий новое содержимое файла /etc/aliases и инициализирующий его командой newaliases. Все эти действия производятся посредством командных файлов и программы, написанной на языке "С". Содержимое командных файлов представлено в Приложении 2.

Нам могут возразить,  что все эти процедуры можно проделать гораздо проще и выполнять автоматически.  Но для этого нужно открыть привилегированный доступ с одного сервера на другой, а это по соображениям безопасности нежелательно,  тем более что задачи  обеспечения безопасности  и  надежности  системы являются наиболее важными для системного администратора.

Более простой  способ  отслеживания  изменений на различных серверах сети состоит в модификации командных файлов, отвечающих за эти изменения.  Модификация состоит либо в запрещении выполнения командного файла с переадресовкой в другой , либо в добавлении в файл команд,  сообщающих тем  или  иным способом  (email,  запись  в  файл) заранее выбранному пользователю о факте его выполнения.

Естественно, здесь перечислены далеко не все способы защиты серверов электронной почты от несанкционированного доступа и не все трудности в обеспечении надежности этой службы. Следует еще раз обратить серьезное внимание администраторов на эти важные проблемы.

2.5. Администрирование системы ИСИР

(Интегрированная система информационных ресурсов

Российской академии наук)

ИСИР представляет собой программное средство для просмотра и заполнения базы данных обо всех сотрудниках Российской академии наук. Заполнение базы предусмотрено самими сотрудниками. В этих условиях необходима иерархия администраторов. Предусмотрено четыре уровня: уровень персоны, уровень подразделения, уровень института и самый высокий уровень по всей системе.

Рис 1. Первая страница ИСИР

Работа по администрированию ИСИР началась еще до 2000 года, в котором был объявлен конкурс по институту о лучшем отделе по заполнению базы. Работа сводилась на начальном этапе  к знакомству с системой, пробному заполнению ее базы данных. Эта работа по существу являлась тестированием системы во время ее эксплуатации и помогала разработчикам лучше понять, какой она должна быть, когда с ее помощью заполняют базу большое число администраторов.

В 2002 году база данных закрылась на запись в связи с централизованным обновлением информации и продолжает оставаться закрытой до настоящего времени. Поэтому на данный момент все работы по добавлению новой и исправлению старой информации отложены до открытия базы.

2.6. Сопровождение сайта ВЦ  РАН им. А.А. Дородницына.

(www.ccas.ru)

За все время эксплуатации сайта можно выделить несколько периодов в работе по сопровождению по критерию технического оснащения:

- период от начала работы с сайтом в 1995 году до второй половины1998 года (год появления персонального компьютера фирмы Compaq для администрирования сайта);

- 1998-2000 (год появления персонального компьютера фирмы IBM-300 для администрирования ИСИР);

- 2000-2003 (появление базы данных Access и редактора Frontpage).

Сайт ВЦ был спроектирован и реализован П.Ю. Плечовым, который на 1-ом этапе занимался и сопровождением сайта.

2-й период характеризуется появлением персонального компьютера на трех человек, которые непосредственно начали заниматься сопровождением сайта. На сайт было добавлено много новых страниц, начала усложняться и слегка меняться структура сайта. Изображения использовались только готовые. Попытка хоть слегка их изменить была сопряжена с огромными трудностями из-за отсутствия соответствующих редакторов изображения. Поставленный вместе с операционной системой Windows-95 редактор Paint требовал редактировать каждую точку индивидуально, но самое главное, он не позволял создавать файлы в кодировке gif и jpg, которые широко используются в броузерах Интернета.

3-й период. Ограничения в техническом и программном обеспечении стали преодолеваться за счет пользования услугами за пределами отдела. Появилась возможность освоить Adobe Photoshop-6 и стали готовиться изображения с прозрачной основой и gif-анимацией. Из ресурсов, полученных для администрирования ИСИР, был использован редактор HTML-страниц Netscape Composer и Microsoft Word-2000. Редактор Paint, приложенный к Windows-98, уже позволял создавать графические файлы для сайта, но не позволял сделать gif-анимацию и прозрачную основу, что выполнялось на Adobe Photoshop 6, как сказано выше. За счет внешних ресурсов освоен процесс сканирования изображения с распознаванием текста.

4-й период только начинается. Многочисленные справочные страницы (Индексы) на сайте стало невозможно поддерживать текстовым редактором из-за большого количества ошибок, вносимых в них. Их исправление и стремление к безошибочности отнимало очень много времени. Поэтому руководство института решило приобрести базу данных Microsoft Access и редактор сайтов Microsoft FronPage. Таким образом, в начале 2003 года закончился третий период и начался новый этап в создании сайта.

Вся проделанная работа отражается в новостях сайта. Изменение в русских страницах отражается в русских новостях, а в английских страницах — одновременно и в русских, и в английских новостях. Поэтому в данном разделе будет отражено то, что не попало в новости.

Были опробованы разные способы перевода бумажной книги в электронный вид:

- в виде одного файла, в виде нескольких файлов, связанных друг с другом гиперссылками;

- с соблюдением стиля преподнесения текста в бумажной книге и без соблюдения; с разбивкой на страницы как в книге и без;

- с использованием Word-2000, Word-98, Netscape Composer и текстового редактора.

Выяснились положительные и отрицательные стороны каждого из перечисленных средств.

Было принято решение отказаться от принципа создания веб-страниц, которые можно читать на любом из броузеров. То есть при создании новых страниц перестали поддерживать кодировку русских букв (Cyr) на Windows-3, особенности Internet Explorer 3, как давно устаревшие.

Опыт перевода печатной бумажной книги в сайт показал, что надо обязательно соблюдать принцип разбивки на страницы, который выдержан в книге. Во-первых, отсутствие разбивки текста на порции примерно равного объема создает дополнительные и совсем неоправданные трудности по определению что какой объем занимает. Во-вторых, совпадение порций со страницами в книге позволяет по электронной копии делать ссылки на страницы печатного издания, легко переходить от чтения бумажной книги к электронной и наоборот. В третьих, расположение сносок в конце порции (внизу книжной страницы) позволяет при чтении обойтись без искусственного приема, состоящего в создании дополнительного окна броузера для одновременного чтения и текста, и сносок. Предпринимались попытки, организовать гиперссылки на сноски и возврат назад, но это оказалось не очень удобно: расположение сносок рядом с основным текстом удобнее, потому что позволяет избежать прыжков по гиперссылкам.

Стремление добиться безошибочности индексов, а также и других страниц сайта, позволило выработать методику работы, целью которой является отсутствие ошибок вообще. Основополагающий принцип состоит в том, что надо выявить этапы работы, в которых происходят ошибки определенного типа и делать проверку на них. То есть надо по возможности чаще смотреть на текст. Желательно так организовать обработку текста, чтобы при обработке он просматривался несколько раз. При очередной обработке текст снова просматривается, и невольно находятся ошибки, сделанные при предыдущем этапе обработки. Если нашлась ошибка, то велика вероятность, что подобная ошибка была сделана еще раз. Поэтому следует проверить текст на наличие ошибок этого типа специально. Второй, дополняющий принцип состоит в том, чтобы по возможности автоматически выполнять проверку.

В Microsoft Word имеется великолепное средство для проверки орфографии. Там есть словарь, и каждое набранное слово сравнивается с имеющимся в словаре. Если такого слова нет, то оно подчеркивается красной волнистой линией.

При наборе сравнительно больших объемов текста могут возникать незамеченные орфографические ошибки, поэтому по возможности работать нужно в системе Word, где каждая ошибка будет видна. Но, поскольку иногда неправильно написанное слово является правильным (есть в словаре) в другом контексте, то такая ошибка не будет подчеркнута красным. Поэтому при проверке надо еще и прочитывать текст, а не только глядеть на подчеркнутые слова. Практика показывает, что такая неправильность (неправильное употребление слова) бросается в глаза, и при проверке все подобные случаи обнаруживаются.

При проверке текста на иностранном языке имеет смысл при ручной проверке сравнивать тест побуквенно справа налево (то есть в обратном порядке). При таком способе знакомое слово воспринимается как бессмысленный набор букв и глаз не перескакивает на новое слово. (При таком перескакивании можно легко пропустить ошибку.)

При наборе тегов в текстовом редакторе тоже возможны ошибки, поэтому все надо проверять через броузер, на нем ошибки бросаются в глаза. Но еще лучше пользоваться редактором текста на языке HTML. В нем подобных ошибок не будет совсем. Но здесь есть другая опасность. В редакторе видно как надо, а на броузере будет ошибка, поэтому  обязательно страницу надо проверять на броузере. Кроме того, надо потратить время и выяснить, какие теги подставляет редактор HTML текста. Это знание позволит не делать ошибок и в тех случаях, когда они в редакторе не видны.

Великолепным средством для обнаружения ошибок является программа

сравнения двух текстовых файлов. Проверка с помощью этой программы довольно трудоемка,  но безусловное ее достоинство в том, что ни одна ошибка (расхождение в сравниваемых текстах) не будет пропущена.

Появление программного средства Microsoft Access позволит исключить еще целый тип ошибок, но это уже другой, новый этап, который только начинается.

2.7.  Безопасность и надежность

Задачи обеспечения безопасности  и  надежности близки по своему содержанию, но имеется ряд принципиальных  отличий,  существенным  образом влияющих на методику решения этих задач [8].

Задача обеспечения надежности связана с изучением слабых мест в системе,  выявлением ошибок в  системных программах,  с заменой одних элементов системы на другие,  более надежные,  а  также  с  совершенствованием программно-аппаратных   средств,  определяющих  работу системы. Поэтому системный администратор должен следить за развитием этих программно-аппаратных средств, отслеживать  появление  очередных версий используемых продуктов,  инициировать их приобретение  и  производить  их инсталляцию.

Другой важной задачей,  которую приходится решать системному администратору,  является обеспечение безопасности системы.  Между обеспечением надежности и безопасности имеется ряд отличий.

Прежде всего, при обеспечении безопасности системы необходимо  учитывать  человеческий фактор,  поскольку защищаться приходится от людей,  случайным образом или умышленно проникающих  в систему.  Цели проникновения могут быть следующими:

- поиск и незаконное чтение чужой информации;

- порча информации или ее подмена;

- незаконное использование ресурсов системы;

- компьютерное хулиганство;

- вывод из строя системы.

Многолетний опыт использования компьютерной сети ВЦ РАН позволил нам накопить некоторый опыт борьбы с компьютерными нарушителями и разного рода хакерами. Однако мы не собираемся подробно рассматривать конкретные мероприятия по повышению  безопасности системы из соображений той же безопасности. Ограничимся лишь  утверждением,  что  эти  мероприятия направлены  на децентрализацию серверных и административных функций.

И тут мы снова,  с сожалением, должны констатировать, что некоторые мероприятия, связанные с повышением надежности и безопасности во многом противоречивы.

Повышение надежности часто  требует  концентрации системных функций, чтобы с наименьшими затратами можно было осуществить резервирование.  Обеспечение безопасности,  напротив,  требует децентрализации,  поскольку вероятность несанкционированного доступа в  систему  в этом случае уменьшается.

Таким образом, системному администратору постоянно  приходится  в своей работе сталкиваться с перечисленными выше проблемами и оптимально  решать  нелегкие задачи повышения безопасности, надежности и работоспособности компьютерной сети.

Приложение 1

Примеры маршрутизационных BGP-таблиц

автономной системы AS2587

(ВЦ РАН им. А.А. Дородницына)

cisco4500#sh ip b nei 194.85.112.173 ro

BGP table version is 43980, local router ID is 194.88.7.1

Status codes:s suppressed,d damped,h history,* valid,> best,i-internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP

Network                    Next Hop         Metric LocPrf Weight Path

*> 0.0.0.0                  194.85.112.173             21 2895 i

*> 147.45.0.0            194.85.112.173     0      21 2895 i

*> 193.108.182.0      194.85.112.173             21 2895 5558 5558

*> 193.233.5.0          194.85.112.55               21 2895 i

*> 193.233.7.0          194.85.112.160             21 2895 i

*> 193.233.78.0        194.85.112.55               21 2895 i

*> 193.233.79.0        194.85.112.159             21 2895 i

*> 195.178.192.0/19 194.85.112.173             21 2895 5558 5558 i

*> 212.193.0.0/19     194.85.112.173             21 2895 5558 5558 5558

Total number of prefixes 9

cisco4500#sh ip b nei 194.85.112.58 ro

BGP table version is 43980, local router ID is 194.88.7.1

Status codes:s suppressed,d damped,h history,* valid,> best,i-internal

Origin codes: i - IGP, e - EGP

Network                  Next Hop         Metric LocPrf Weight Path

*  192.148.166.0        194.85.112.42                20 2848 2148 i

*> 192.188.189.0       194.85.112.58                20 2848 5467 i

*> 193.41.140.0/22    194.85.112.58      0        20 2848 i

*  193.124.224.0/22   194.85.112.42                20 2848 2148 i

*> 193.125.142.0/23  194.85.112.58                20 2848 5467 i

*> 193.232.112.0/20  194.85.112.58                20 2848 i

*  194.85.64.0/21       194.85.112.42                20 2848 2148 i

*> 194.85.80.0/22      194.85.112.58                20 2848 5467 i

*> 194.85.200.0/21    194.85.112.58                20 2848 8592 i

*> 195.208.192.0/19  194.85.112.58      0        20 2848 i

*> 212.16.0.0/19        194.85.112.58                20 2848 8592 i

*> 212.192.224.0/19  194.85.112.58      0        20 2848 i

*> 213.148.0.0/19      194.85.112.58                20 2848 8592 12622

*> 213.180.192.0/20  194.85.112.58                20 2848 13238 i

*> 213.180.192.0/19  194.85.112.58                20 2848 13238 i

*> 213.180.208.0/20  194.85.112.58                20 2848 13238 i

Total number of prefixes 16

Приложение 2

Командные файлы (scripts) и программа

для управления  .FORWARD'ом

1. Командный файл "bubuh"

ls  -la  /homeb4/EMAIL/*/.forward  /home/sunny/*/.forward

/homeb1/*/.forward /homeb2/*/.forward > tttq1;

cut -f4 -d' ' tttq1 > tttq2;cat tttq2|wc -l > tttq3;

cut -c46-  tttq1 >> tttq3;

/home/sunny/rog/ADMIN/ALIASES/bubuhc > tttq4;

if [ -s tttq4 ]; then

cp tttq4 /free-w/rog/alinew;

fi

rm tttq1;rm tttq2;rm tttq3;rm tttq4;

exit

2. Командный файл "ali-set-forw"

if [ -s /free-w/rog/alinew ]; then

rm /etc/alitek

cat /etc/aliconst /free-w/rog/alinew > /etc/alitek

cp /etc/aliases /etc/aliases.pre

cp /etc/alitek /etc/aliases

/usr/bin/newaliases

fi

exit

3. Программа "bubuh.c"

#include<stdio.h>

#include<fcntl.h>

main()

{FILE *f1,*f2,*f3,*f4;char  *string="/home/sunny/kop/izmer";

char str;   int n,c,i,i2,i3,j,a,i1; char *s;char line[400];char line1[400];

f1=fopen("tttq3","r"); fscanf(f1,"%s",string);n=atoi(string);

f3=fopen("tttq2","r");

for(i2=1;i2<= n;i2++)

{

/* open file .FORWARD */

fscanf(f1,"%s",string);

s=string;f2=fopen(s,"r");

line[0]='*';i1=0;i3=0;

do

{a=0;

fgets(line,390,f2); i=0;

while(line[i] != '\n' ){if(line[i] != line1[i])a=5;i=i+1;};

if(a == 0)goto m2;

for(i=0;i <= 390;i++)line1[i]=line[i];

if(line[0] == '*') { fscanf(f3,"%s",string);goto m1;};if(i3 == 0){fscanf(f3,"%s",string);

printf("%s%s",string,":");i3=1;};

i=0; if(i1 > 0)printf("%c",',');i1=i1+1;

while(line[i] != '\n'){printf("%c",line[i]);i=i+1;}

}while(a = 5) ;m2:a=0;close(f2);printf("%c",'\n');

m1:a=0;

}

}

Схема адресации и маршрутизации

компьютерной  сети

ВЦ РАН им. А.А.Дородницына

"Отдельные хосты"

193.233.208.13 (pi.ccas.ru)

193.233.208.14 (niva.ccas.ru)

Серверы (центр)

EXT1 (193.233.208.3)

ISIR   (193.233.208.8)

"Старое здание"

193.232.81.0

"Новое здание"

193.232.81.0

CISCO 3524

CISCO 3524

CISCO 3524

CISCO 3524

CISCO 3524

ANNEX

NTS

DIALUP

CISCO 2522

193.233.208.10

"ШЛЮЗЫ"

Для сети 193.233.209

gw.decsy.ru (193.233.208.53)

Для сети 193.233.210

gw.dialog... (193.233.208.54)

hydra.ccas.ru (193.233.208.52)

"...232.81..."  -  203 адреса

"...233.208..."  -  9 адресов

"...233.209..."  -  9 адресов

"...233.210..."  -  72 адреса

"...233.223.."   -  3 адреса

Рис. 2