1.  Развитие телекоммуникационной и информационной

структуры ИВС ВЦ РАН

Материалы данной части отчета посвящены 3-му этапу развития информационно-вычислительной сети ВЦ РАН, а именно:

- модернизации и поддержке аппаратных средств центрального узла локальной

вычислительной сети (ЛВС) ВЦ РАН;

- расширению канала доступа к внешней сети;

- модернизации узла доступа по внешним коммутируемым линиям.

Материалы по 1-му и 2-му  этапу  развития информационно-вычислительной системы ВЦ РАН отражены в монографиях [2] и [3], а также в ряде статей, в частности [4].

1.1. Модернизация аппаратных средств

локальной вычислительной сети (ЛВС) ВЦ РАН

Как уже говорилось в предыдущих публикациях, посвященных развитию сети, в конце 90-х годов мы пришли к необходимости пересмотра технологии функционирования локальной сети и, как следствие,  к модернизации ИВС в целом. Анализ эксплуатационных и ценовых характеристик оборудования, имеющегося на рынке, анализ современных сетевых технологий, а также уже сложившаяся структура сети ВЦ РАН привели нас к решению о переходе на технологию Switch Ethernet (коммутируемый Ethernet), как наиболее эффективному технологическому решению для нашей сети.

Переход на  данную технологию  позволил нам сохранить уже существующую среду передачи данных,  использовать имеющиеся сетевые адаптеры на РС и при этом  получить качественное улучшение работы сети, поскольку:

- обеспечило  выделение  отдельного порта на каждое устройство, включенное в

сеть. Максимальная скорость осталось прежней – 10 Мбит/сек, но теперь

каждый РС может использовать ее целиком;

- существенно снизилось количество коллизий в сети;

- появилась возможность организации виртуальных сетей.

1.1.1. Коммутируемый Ethernet.

В основе стандарта Ethernet IEEE 802.3u лежит метод контроля доступа к среде CSMA/CD. Согласно правилам узлы сети транслируют пакеты всем станциям в сегменте Ethernet, а  передаваемый с данными адрес гарантирует, что получает сообщение и отвечает на него только адресат. Если две станции пытаются осуществить передачу одновременно, то каждая из них определяет, что среда занята. И в этом случае они отменяют передачу, ждут в течение некоторого случайного периода времени и затем повторяют попытку. Коммутация возможна как на уровне портов, так и на уровне сегментов. Если к каждому входному порту подключается один МАС-адрес, то в этом случае выполняется динамическая коммутация портов. Если допускается подключение нескольких МАС-адресов, то имеет место динамическая коммутация сегментов. Динамический коммутатор не только повышает пропускную способность, но и увеличивает степень защищенности информации в сети, так как пакеты передаются строго от источника к адресату. Динамические коммутаторы позволяют управлять трафиком в сети, разрешая передачу пакетов только для определенных сочетаний адресов отправителя и получателя. Разрешенные пары адресов образуют виртуальный сегмент, доступ к которому остальным запрещен. Каждая станция может входить в состав  нескольких виртуальных сегментов.

Динамические коммутаторы применяются в локальных сетях для повышения пропускной способности. Наиболее явны преимущества динамической коммутации в случае, когда идет постоянное обращение к одному или нескольким высокопроизводительным серверам. Выделение каждому серверу отдельного Switch-порта и подключение к другим портам отдельных сегментов сети  позволяет существенно снизить количество коллизий в сети. Другое важное преимущество применения динамических коммутаторов – это возможность организации виртуальных сетей. У администратора появляется возможность логической конфигурации сети в соответствии с реальными информационными связями без изменения физической коммутации.

В предыдущих отчетах было отмечено, что в качестве центрального коммутатора сети в свое время был установлен модульный концентратор CoreBuilder 5000 фирмы 3Com [4]. В нашей конфигурации СoreВuilder 5000 имеет:

- 1х CoreBuilder 5000 Advanced DMM/Controller Module (DMM/C);

- 4х CoreBuilder 5000 24-Port 10BaseT SwitchModule (Telco Connectors);

- 1х CoreBuilder 5000  12-Port 10Base-T SwitchModule;

- 1х CoreBuilder 5000 4-Port 100Base-TX Switching Module.

В начале 1997 года в состав локальной сети ВЦ РАН была введена новая производственная площадка в здании по ул. Вавилова 42. Необходимость оснащения новых помещений средствами доступа в общую локальную сеть привела к пересмотру технологии функционирования локальной сети и, как следствие, к необходимости модернизации ИВС ВЦ РАН в целом.

Концентратор CoreBuilder 5000 был перенесен на новую площадку. Вполне естественно  встал вопрос о  приобретении нового устройства для центрального узла ИВС ВЦ РАН. Выбор был остановлен на  устройствах фирмы Cisco серии Cisco Catalist 3500XL, также поддерживающих технологию Switch Ethernet.

1.1.2. Серия коммутаторов Cisco Catalist 3500XL

Серия коммутаторов Cisco Catalist 3500XL – это масштабируемая серия сетевых продуктов, предоставляющих локальным вычислительным сетям порты Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Коммутаторы отличаются высокой производительностью, управляемостью и гибкостью. Эта серия сравнительно недорогих высокопроизводительных устройств позволяет разрабатывать сетевые решения следующего поколения, характерной чертой которых является использование оборудования, объединенного в стек.  Технология объединения устройств в стек позволяет рассматривать стек как единое целое и управлять всеми портами стека, используя один IP- адрес. Кроме того,  создавать высокопроизводительные соединения между коммутаторами внутри стека.

Коммутаторы серии 3500 – это полнофункциональные коммутаторы 10BASE-T/100BASE-T с автоматическим выбором скорости передачи, которые  позволяют обеспечить скорость передачи до 200 Мбит/сек для каждого отдельного порта. Модели Catalist 3524 XL, установленные в центральном узле локальной сети ВЦ РАН, поддерживают Gigabit Ethernet за счет двух встроенных портов GBIC. А это обеспечивает суммарную пропускную способность до 4 Гбит/сек.

Коммутаторы поддерживают новую технологию Cisco Switch Clustering  и имеют возможность подключения в стек  с использованием GigaStack GBIC.  GigaStack GBIC  представляет собой специальный модуль  GBIC, который устанавливается в GBIC-слот коммутатора с последующим соединением кабелями длиной до одного метра.

Управление коммутаторами осуществляется как  через встроенный Web-интерфейс (Cisco Visual Switch Manager, CVSM),  так и с помощью средств управления CiscoWorks 2000.

1.2. Расширение канала доступа к внешней сети.

В 2000 году при поддержке Президиума РАН и финансировании из Целевой программы РАН «Телекоммуникации и информационная инфраструктура» Вычислительный центр осуществил проект по расширению канала доступа к глобальной сети Интернет и переходу на высокопроизводительную технологию Gigabit Ethernet.

Дальше мы коротко остановимся на некоторых особенностях этой технологии и причинах, по которым на ней был остановлен наш выбор.

В связи с появлением высокопроизводительных вычислительных комплексов, мощных информационных ресурсов  достаточная пропускная способность сети становится центральной задачей для обеспечения возрастающих потребностей пользователей.

В связи с этим должны быть реализованы высокоскоростные соединения, чтобы уменьшить возрастающую напряженность трафика, ликвидировать узкие места и, таким образом повысить производительность людей, которые используют вычислительную сеть. В то же время, новые решения должны быть совместимы с существующими технологиями, чтобы защитить инвестиции уже вложенные в сетевую инфраструктуру.

В свое время между зданиями Вычислительного центра РАН и Математического института РАН  было проложено несколько одномодовых волоконно-оптических линий, часть которых уже задействована. Свободные линии мы могли использовать для организации высокоскоростного соединения. Кроме этого коммутаторы  Catalist 3524 XL, которые мы использовали для построения сети,  со встроенными портами GBIC (Gigabit Ethernet Interface  Carrier) поддерживают технологию Gigabit Ethernet. Поэтому внедрение технологии Gigabit Ethernet для расширения канала доступа к внешней сети  позволило в нашем случае  получить максимальную отдачу  при минимальных затратах.

1.2.1. Технология Gigabit Ethernet.

Gigabit Ethernet  строится на основе протокола Ethernet с увеличением скорости до 1 Gbps. Этот стандарт относится к подуровню Media Access Control (MAC) Канального уровня и к Физическому уровню (PHY).

Gigabit Ethernet  выглядит идентично Ethernet  для уровней выше канального. Изменения, позволяющие достигнуть  скорости 1 Gbps, были сделаны путем объединения двух технологий: IEEE 802.3 Ethernet и ANSI X3T11 FibreChannel. Объединение этих двух технологий означает, что стандарт получает высокоскоростную технологию от FibreChannel, и в тоже время, используя формат кадров IEEE 802.3 Ethernet, совместимость с установленным оборудованием, полно- или полудуплексную передачу (используя Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection или  CSMA/CD). Это помогает уменьшить технологическую сложность и дает легко развивающуюся технологию.

Спецификация Gigabit Ethernet изначально предусматривала три среды передачи: одномодовый и многомодовый оптический кабель с длинноволновыми лазерами 1000Base-LX для длинных магистралей в зданиях и комплексах зданий, многомодовый оптический кабель с коротковолновыми лазерами 1000Base-SX для недорогих коротких магистралей, симметричный экранированный короткий 150-омный медный кабель 1000Base-CX для подключения оборудования в монтажных шкафах.

| ТАБЛИЦА 1 - СТАНДАРТЫ И ПРИЛОЖЕНИЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Интерфейс физического уровня | Тип кабеля | Максимальная протяженность (в скобках диаметр волокна) | Типичные приложения |
| 1000BaseSX | Многомодовый кабель с коротковолновым лазером (850 нм) | 220 м (62,5 мкм); 500 м (50 мкм) | Короткие магистрали |
| 1000BaseLX | Многомодовый и одномодовый кабель с длинноволновым лазером (1300 нм) | Многомодовый: 550 м (62,5 мкм);550 м (50 мкм) Одномодовый: 5 км (9 мкм) | Короткие магистрали Территориальные магистрали |
| 1000BaseCX | Короткий медный кабель (STP/коаксиал) | 25 м | Соединение оборудования в монтажном шкафу |
| 1000BaseT | 4-парный неэкранированный Категории 5 | 100 м | Горизонтальные трассы |

Все четыре стандарта отличаются покрываемыми расстояниями и планируемыми применениями.

Нами выбран стандарт 1000BaseLX – одномодовый кабель с длинноволновым лазером.

1.3. Модернизация коммутируемого доступа.

До последнего времени доступ по коммутируемым линиям к сети ВЦ РАН происходил через модемную стойку ZyXEL RS1602 и специальный Network Terminal Server (NTS), осуществляющий общее управление при работе по коммутируемым линиям.  В качестве модемов-модулей использовались модемы U-1496R Plus, обеспечивающие максимальную скорость передачи 14400 бит/сек. Это, естественно, не может удовлетворять потребности пользователей при работе с удаленного компьютера. Поэтому было принято решение о замене устаревшего оборудования и закупке новых, более современных модемов. Этими модемами стали  3Com U.S. Robotics Courier V.Everything.

1.3.1.  3Com U.S. Robotics Courier V.Everything Corporate Modem –

уникальный высокоскоростной модем, оптимизированный для выполнения ответственных коммуникационных задач в организациях. Этот модем обладает рядом возможностей, не реализованных в обычных потребительских модемах: надежная круглосуточная работа, совместимость с технологией V.Everything, модернизация программного обеспечения; полностью автоматическая работа, поддержка связи по 2-проводным выделенным линиям, удаленное управление, безопасность, а также совместимость со всеми операционными системами.

Модем поддерживает стандарт V.90 и технологию x2, обеспечивая самую высокую из возможных на сегодняшний день скорость передачи данных по аналоговым телефонным линиям - 56 Кбит/с. Непрерывная подстройка скоростей в каналах приема и передачи под характеристики линии позволяет добиться наивысших скоростей, даже на линиях посредственного качества. Эти характеристики в сочетании с фирменной технологией тестирования линии (Exclusive Line Probing) и улучшенным протоколом сжатия данных делают модем Courier лидером по производительности.

Технологии Flash ROM и Flash DSP позволяют добавлять со временем новые функции, избавляя от необходимости покупать новый модем.

Модем 3Com U.S. Robotics Courier V.Everything предлагает две возможности для защиты от подключения к сети Вашей компании извне: идентификацию входящего звонка по имени пользователя и паролю с последующим обратным звонком, либо обмен секретном кодом между двумя модемами на этапе установления соединения.

1.3.2. Функция удаленной настройки.

Эта функция модема предоставляет сетевому администратору возможность настройки, конфигурирования и тестирования модема, находящегося в удаленном филиале компании, по телефонной линии.

1.3.3. Поддержка синхронных протоколов и выделенной линии.

3Com U.S. Robotics Courier V.Everything предоставляет возможность соединения с IBM SNA или другими системами, использующими синхронные протоколы передачи данных и протокол управления V.25 bis. Способность модема Courier работать по 2-х проводной выделенной линии может оказаться решающей для применения в тех областях, где требуется постоянное, надежное соединение.

Программируемый переключатель на передней панели внешней модели модема Courier позволяет оперативно переключаться между режимами обмена данными и телефонным разговором. Пользователь также сам может определить функции, которые будет выбирать этот переключатель.

1.3.4. Технические характеристики.

Протоколы передачи данных

- ITU-T V.90, прием данных со скоростью до 56 Кбит/с

- x2, прием данных со скоростью до 56 Кбит/с

- ITU-T V.34 при 33,6 Кбит/с, 31,2 Кбит/с, 28,8 Кбит/с и меньших скоростях

- ITU-T V.FC при 28,8 Кбит/с

- ITU-T V.32 terbo при 19,2 Кбит/с (21,6 Кбит/с между модемами Courier с ASL)

- ITU-T V.32 bis при 14,4 Кбит/с

- ITU-T V.32 при 9600 бит/с

- ITU-T V.22 bis при 2400 бит/с

- ITU-T V.22, V.23 и Bell 212A при 1200 бит/с

- ITU-T V.21 и Bell 103 при 300 бит/с

- HST при 16,800 бит/с

- Совместим с более ранними стандартами ITU и Bell

Протоколы передачи факсов

- ITU-T V.17 при 14,4 Кбит/с

- ITU-T V.29 при 9600 бит/с

- ITU-T V.27 ter при 7200 бит/с

- EIA/TIA Класс 1 и 2.0, Группа III

Протоколы контроля ошибок

- ITU-T V.42

- MNP 2-4

- U.S. Robotics HST

Протоколы сжатия данных

- ITU-T V.42 bis

- MNP 5

Модуляция с использованием кодирования Trellis

- Вдвое эффективнее модуляции QAM, защищает данные от помех в линии